ОАО «Томская домостроительная компания»

Свидетельство № 0020-10 от 08 сентября 2011 г.

Заказчик – ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК»

Проект планировки территории участков жилой застройки в поселке Зональная Станция

Градостроительная документация

Стадия проект

Общая пояснительная записка

40-08-ОПЗ

2015

ОАО «Томская домостроительная компания»

Свидетельство № 0020-10 от 08 сентября 2011 г.

Заказчик – ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК»

Проект планировки территории участков жилой застройки в поселке Зональная Станция

Градостроительная документация

Стадия проект

Общая пояснительная записка

40-08-ОПЗ

Главный инженер                                                              В.Л. Пермяков

Главный инженер проекта                                                  В. Н. Рыжов

Главный  архитектор проекта                                             А.Д.Чернышев

2015

Центр инноваций и технологий (I очередь)

г. Томск, р-н. Академгородка,

участок № 1

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 40-08-ОПЗС | Содержание |  |
| 40-08-СП | Состав проектной документации |  |
| 40-08-ОПЗ | Соответствие проектной документации |  |
|  | документации действующим нормам |  |
|  | ГЛАВА I. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ |  |
|  | ГЛАВА II. Существующее состояние и |  |
|  | использование территории |  |
|  | ГЛАВА III. Проектное решение по застройке и |  |
|  | благоустройству участка |  |
|  | 3.1Архитектурно-планировочное решение застройки |  |
|  | 3.2 Озеленение и благоустройство территории |  |
|  | 3.3 Расчет потребности населения в площадках для |  |
|  | игр детей, отдыха взрослых, для занятий |  |
|  | физкультурой, для хозяйственных и других целей |  |
|  | 3.4 Жилой фонд. Расчетная численность населения |  |
|  | 3.5 Объекты обслуживания населения |  |
|  | 3.6 Дошкольные общеобразовательные и |  |
|  | общеобразовательные организации |  |
|  | 3.7 Очередность застройки |  |
|  | 3.8 Мероприятия по обеспечению |  |
|  | жизнедеятельности маломобильной группы |  |
|  | населения |  |
|  | 3.9 Мероприятия по исключению оползневых |  |
|  | процессов при застройке квартала. |  |
|  | 3.10. Пожарная безопасность. |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | 3.11. Основные показатели проекта |  |
|  | ГЛАВА IV. Инженерное оборудование территории |  |
|  | 4.1 Теплоснабжение. |  |
|  | 4.2 Наружные сети водопровода и канализации. |  |
|  | 4.3 Наружные сети электроснабжения, наружного |  |
|  | освещения |  |
|  | ГЛАВА V.Оценка воздействия на окружающую |  |
|  | среду |  |
|  | 5.1 Общие сведения о проектируемом объекте |  |
|  | 5.2 Ограничение по природопользованию |  |
|  | 5.3 Оценка воздействия на компоненты |  |
|  | окружающей среды |  |
|  | 5.4 Мероприятия по охране окружающей среды |  |
|  | Приложения |  |
|  | 1.Задание на проектирование "Проект планировки территории участков жилой застройки в поселке Зональный" от ЗАО "ТОМ-ДОМ ТДСК". Приложение №1 к Дополнительному соглашению № 7 от 18.07.2014 г. к Договору № 40-08 от 21.07.2008 г. |  |
|  | 2.Маркетинговое заключение по проекту застройки МКР Степановка |  |
|  | 3.Письмо от «Томскстат» №72/28-ДР 22.01.2013 «о численности постоянного населения городского округа «г.Томск» по отдельным возрастным группам по состоянию на начало 2012 года», а также дополнение к нему. |  |
|  | 4.ООО «Томскводоканал». Технические условия №1080 на водоснабжение и водоотведение. |  |
|  | 5. ООО «Горсети». Технические условия от 19.02.14г. на освещение объекта. |  |
|  | 6. ОАО «Ростелеком». Технические условия от 16.07.14г. на телефонизацию. |  |
|  | 7.ЗАО «Неотелеком». Технические условия от 30.01.14г. на радиофикацию. |  |
|  | 8. ОАО «ТГК-11». Технические условия на теплоснабжение. |  |
|  | 9. Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи. Технические условия от 26.05.14г. на обустройство системы отвода поверхностных вод и благоустройства территории. |  |

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 40-08-ОПЗ | Общая пояснительная записка |  |
|  | 40-08-ГП-1 | Проект планировки (Основная часть) |  |
|  | 40-08-ГП | Проект планировки (Материалы обоснования) |  |
|  | 40-08-ПМ | Проект межевания |  |
|  | 40-08-ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |
|  | 40-08-СМ | Сметная документация |  |

Проект планировки территории участков жилой застройки в поселке Зональный разработан на основании задания на проектирование от ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК» (приложение №1 к Дополнительному соглашению № 4 от 24.04.2013г. к Договору №40-08 от 21.07.2008г.)

В проекте использовались материалы правил землепользования и застройки Зональненского сельского поселения.

Графическая часть проекта застройки выполнена на топографической съемке М 1:1000 уменьшенной с топосъемки М 1:500.

Данный проект соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и технических регламентов действующих на территории Российской Федерации и обеспечивает безопасность для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

ГЛАВА I. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Основное проектное решение планировки микрорайона предусматривает поэтапную застройку жилыми зданиями, объектами торгово-бытового обслуживания и общественно-административного назначения, а также отдельно стоящими многоуровневыми паркингами, одноэтажными подземными гараж-стоянками. Проектом предусматривается размещение трёх детских дошкольных организаций, одной общеобразовательной школы на территории, принадлежащей ОАО «ТДСК» с учетом нормативных требований к площади земельного участка для данных видов социальных объектов. В составе каждого жилого здания предусматривается устройство площадок для игр детей и отдыха взрослых, площадок для мусорных контейнеров бытовых отходов населения, озеленение и благоустройство территории с устройством проездов с твердым покрытием в соответствии с действующими нормативными требованиями СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»)

Транспортная доступность к проектируемой территории, а так же внутри ее границ обеспечивается посредством строительства новых улиц и основных проездов.

Строительство жилых зданий предусматривается осуществлять, в зависимости от градостроительной важности места, в различном конструктивном исполнении. Предусмотрено строительство зданий выполненных на основе конструктивной системы «КАСКАД», 9-10-15-17 этажных панельных блок-секций 75 серии, монолитных вставок между ними и жилых зданий в кирпичном исполнении.

Разрабатываемая проектная документация учитывает все принципы устойчивого развития территории - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий для жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколения.

Проект планировки территории на стадии «Проект», выполненный ООО «ПКБ ТДСК», послужит после согласования и утверждения основанием для выполнения рабочей документации на строительство отдельных объектов (зданий и сооружений), входящих в границы отведенной территории, выноса в натуру (на местность) красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков и публичных сервитутов (при разработки проекта межевания территории в составе проекта планировки).

Все необходимые исходные данные, показатели и характеристики проекта застройки приведены в демонстративном материале на соответствующих чертежах, схемах и в пояснительной записке.

- ГЛАВА II. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ТЕРРИТОРИИ

Проектируемый район застройки расположен в границах Зональненского сельского поселения и непосредственно граничит с южной границей г. Томска. Проектируемая территория состоит из трех разрозненных участков общей площадью 70.88 га. С юга перспективный район граничит с имеющейся индивидуальной застройкой пос. Зональная Станция, с севера примыкает к району Степановка г. Томска. С западной стороны территория граничит с жилым образованием п. Залесье г.Томска, с востока - пойменной частью реки Безымянной. Рельеф местности - умеренно-волнистый. Максимальная абсолютная отметка составляет 155.19 м, минимальные 122,75 в Балтийской системе высот. В настоящее время дорожное сообщение состоит из нескольких транспортных связей, это: грунтовая дорога соединяющая пос. Зональная Станция и район Степановка г. Томска, и ул. Степановская соединяющая район Степановка и п. Залесье с последующим выходом на ул. Континентальную. Какая-либо застройка на проектируемой территории отсутствует.

Инженерная инфраструктура на данной территории представлена несколькими линиями оптоволоконных кабелей связи, и двумя ветками газопровода. Проектом планировки предусматривается вынос данных видов коммуникаций по мере освоения территории.

Ближайшие объекты инфраструктуры находятся в пос. Зональная Станция. Сам поселок расположен в 7 км от пл. Южной. Население поселка на 2014 г. составляет 6234 человека. Центр поселка преимущественно застроен 5-этажными панельными и кирпичными домами, по периферии - индивидуальной застройкой. С юга-востока от поселка активно застраивается коттеджный микрорайон «Радужный».

Уровень развития инфраструктуры в пос. Зональная Станция – средний, и рассчитан на обслуживание существующего населения. В поселке имеются детский сад «Рябинка», средняя общеобразовательная школа на 760 мест и школа искусств, поликлиника (совмещающая детскую и взрослую), спортивный клуб, небольшие магазины, отделения Сбербанка, парикмахерские, кафе, сауна.

Район относится к особо благоприятным районам для проживания по экологическим параметрам.

Территория района застройки обладает рядом преимуществ и рядом недостатков.

К недостаткам можно отнести расположение за пределами городской черты, и как следствие, отсутствие сетей и дорог с твердым покрытием. Наличие железнодорожных переездов с низкой пропускной способностью на путях следования от проектируемой застройки к центру города и обратно. Транспортными связями на данный момент являются ул. Степановская (от ул. Богдана Хмельницкого до проектируемой территории), и далее до ул. Континентальной, и грунтовая дорога от ул.Тихой пос.Зональная Станция. Централизованные сети электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализования бытовых стоков на данной территории отсутствуют, что требует существенных дополнительных затрат для освоения данной территории.

К преимуществам можно отнести отсутствие построек под снос, относительно спокойный рельеф, наличие по периметру лесопарковой зоны, водоема, благоприятная экологическая обстановка, близость к Кировскому району Томска.

Площадь территории отведенной для проектирования составляет - 70.88Га

ГЛАВА III. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ЗАСТРОЙКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ УЧАСТКА

3.1 Архитектурно-планировочное решение застройки

Целью проекта является:

- обеспечение устойчивого развития территории,

- выделения элементов планировочной структуры территории проектирования, территорий общего пользования,

- установления границ зон планируемого размещения объектов жилого, социального, коммунально-бытового назначения и иных объектов капитального строительства,

- обеспечения территории социальной, инженерной инфраструктурой,

- обеспечение условиями транспортного обслуживания территории,

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Планировочная структура жилой территории разработана на основе демографических показателей, развития транспортной инфраструктуры и градостроительных регламентов Зональненского сельского поселения.

По результатам маркетингового исследования проектом планировки установлено оптимальное соотношение типов жилых зданий и рыночно востребованный состав по числу комнат и площади. Это панельные, кирпичные секционные здания, монолитные вставки и отдельно стоящие дома системы Каскад с малогабаритными и 1, 2, 3 комнатными квартирами. За счет применения зданий с похожими объемно-планировочными решениями предполагается сформировать единый стиль застройки, а современные фасадные материалы и различные цветовые решения зданий придадут неповторимый облик всей застройке.

В процентном соотношении жилые здания различных конструктивных решений делятся:

Панельные здания и сооружения - 72,47 %

Жилые дома системы "Каскад" - 17,26 %

Монолитные здания и сооружения - 9,01 %

Кирпичные здания - 1%

Индивидуальные малоэтажные здания и сооружения - 0,26% от общей площади жилья.

Для привлекательности, и комфортного проживания в проектируемом жилом районе проектом предусмотренные такие социальные объекты, как детские сады общей вместимостью 870 мест, школа на 1600 учащихся, спортивная зона которой образует единый физкультурно-оздоровительного комплекс жилого района. А так же встроенно-пристроенные объекты торговли, общественного питания, административно-бытового и медицинского обслуживания населения, многоуровневые гаражи-стоянки, подземные одноэтажные гаражи и пожарное депо, расположенное в структуре здания многоуровнего паркинга.

Структура предложенного планировочного решения рассматриваемой территории, предусматривает застройку жилыми группами с объединенными дворовыми пространствами. Благодаря этому решению достигается возможность размещения под дворовым пространством подземного паркинга и формирования полноценных игровых комплексов - городков и спортивных зон, а так же возможность их содержания в надлежащем состоянии. Такое формирование застройки, так же обеспечит и социальное благополучие будущих жильцов, путем создания оптимального социального климата для проживания и осуществления повседневной деятельности.

Основными транспортными связями будут являться существующая ул. Степановская, соединяющая ул. Континентальную и ул. Богдана Хмельницкого. Проектируемая ул. Тояновская, которая будет служить транспортно-коммуникационным коридором для восточной части проектируемой застройки с выходом на ул. Степановскую и Малое транспортное кольцо. Первая очередь проектирования и строительства ул. Тояновской ограничивается протяженностью улицы от перекрестка с ул. Степановской и разворотным кольцом для транспорта в границах земельного участка, находящегося в собственности ОАО «ТДСК». После утверждения генерального плана Зональненского сельского поселения, в котором будет отражена окончательная трассировка Малого транспортного кольца г. Томска, ул. Тояновская будет иметь примыкание к магистральной дороге. Проектирование и строительство второй очереди ул. Тояновской будет осуществлено в рамкам очередности освоение улично-дорожной сети Зональненского сельского поселения. Принципиальное объемно-планировочное решение застройки территории представляет собой квартальную застройку из группы жилых зданий в западной части территории с выходом на Малое транспортное кольцо. В восточной части застройка представляет собой рядовую композицию, подчиненную основному направлению ул. Тояновская с вкраплениями высотных точечных доминант. Данный прием позволит разнообразить планировочное решение дворовых пространств и позволит уйти от монотонности застройки. В центральной части планировочных элементов были размещены детские сады и общеобразовательная школа в непосредственной близости к общей рекреационной зоне района.

На проектируемой территории размещаются пять гаражных многоуровневых паркингов, которые призваны обеспечить потребность населения в крытых парковочных места. Также проектом предусмотрено 12 подземных паркингов. Общая вместимость крытых парковок составляет 2666 м/мест.

На данной территории размещается жилой фонд в размере 540186,7 м2 и 123495,07 м2 общественных зданий и сооружений. Согласно норме жилищной обеспеченности 30 м2 площади помещения на 1 человека – проектом предусмотрено проживание 17773 чел. В том числе 870 детей дошкольного возраста и 1604 детей школьного возраста. К крупным объектам инженерной инфраструктуры относятся РП, входящая в жилой квартал первой очереди освоения территории и очистные сооружения по ул. Тояновской, расположенные с противоположной стороны от жилой застройки. Данные очистные призваны собирать ливневые стоки и в дальнейшем отводить их в пойменную часть восточного оврага.

В рамках комплексного освоения и развития данной территории в материалах по обоснованию Проекта планировки предлагается размещение поликлиники (поз. №39) на 1000 посещений в смену без стационара.

В южной части территории запроектирован коттеджный поселок на 11 индивидуальных малоэтажных домов, общей площадью 1445 м2.

Все проектируемые жилые объекты обеспечиваются нормативным количеством площадок для отдыха взрослого населения, детских площадок, хозяйственных, мест для парковки личного автотранспорта населения.

3.2 Озеленение и благоустройство территории

Существующее расположение территории можно охарактеризовать как очень благоприятное по отношению к наличию вокруг нее большего количества зеленых массивов. Проект планировки предусматривает сохранение всей зеленой зоны вокруг территории проектирования и, развития рекреационной зоны в центральной части застройки - формирование замкнутой сети пешеходных дорожек - терренкуров с сопутствующими элементами благоустройства: уличное фонарное освещение, скамейки, различные малые архитектурное формы, цветники, альпийские горки и колумбарии, небольшая часовня (поз. №51). Данная рекреационная зона предназначена не только для организации отдыха населения, но и для занятий физической культурой и терапевтической гимнастикой, и является частью единого физкультурно-оздоровительного комплекса жилого района.

В проекте планировки жилого квартала предусмотрено озеленение и благоустройство территории в соответствии с нормативными требованиями СП 42.13330.2011. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Наряду с благоустройством и озеленением дворовых пространств проектом планировки предусмотрена посадка деревьев и кустарников вдоль местных проездов. Общая площадь нормируемого внутриквартального озеленения для многоэтажной жилой застройки составляет не менее:

17725*6 = 106350 м2. (17725 чел. - количество жителей в многоэтажной жилой застройке)

Проектом планировки запроектировано внутриквартальное озеленение площадью 19,54 Га.

Проектное решение по озеленению выполняет не только экологические и санитарно-гигиенические задачи по улучшению охраны окружающей среды, защите почв, атмосферы воздушного бассейна и т.д., но и решает эстетические и архитектурно-композиционные задачи по улучшению восприятия застройки в целом, зонированию дворовых и уличных пространств. Зеленые насаждения являются средством индивидуализации районов и микрорайонов. С их помощью преодолевается монотонность застройки, вызванная индустриальными методами строительства и применением типовых проектов. Зеленые насаждения позволяют привести в соответствие масштаб человека и застройки, который нарушается при многоэтажном строительстве и сделать застройку более уютной. Планировочные функции зеленых насаждений заключаются в организации территорий. Даже небольшие участки зеленых насаждений, отдельно стоящие деревья и кустарники, газоны и цветники, расположенные на проездах и улицах жилой застройки, играют огромную планировочную роль, организуя движение и подчеркивая наиболее ответственные элементы архитектуры. Высаженные у жилых домов зеленые насаждения являются основой функционального деления жилых территорий, изолируя их от проездов и улиц, ограничивая детские площадки и площадки для отдыха от хозяйственных площадок и т. д.

В целом планировочная структура жилого квартала образована квартальной и рядовой застройкой со всеми необходимыми элементами благоустройства, озеленения, с устройством площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой.

Все проезжие части улиц, внутриквартальных проездов выполняются в твердом покрытии (асфальтобетон). Тротуары и основные пешеходные дорожки предполагается выполнить с покрытием из тротуарной плитки. При жилых зданиях и объектах обслуживания предусмотрены гостевые открытые автостоянки для временной парковки автомашин.

Для сбора твердых бытовых отходов и мусора, предусмотрено проектом организация контейнерной системы мусороудаления с обустройством хозяйственных площадок с установкой стандартных металлических контейнеров для хозяйственно-бытового и крупногабаритного мусора. Твердые бытовые отходы подлежат вывозу специальным автотранспортом.

Образующийся при проведении строительных работ мусор будет складироваться в установленные на стройплощадках контейнеры с последующим вывозом мусора в согласованные места в соответствии с проектном организации строительства.

Запроектированная улично-дорожная сеть обеспечивает безопасное и удобное движение пешеходов и транспорта.

Для проектируемой многоэтажной жилой застройки, согласно требованиям СП 42.13330.2011 "Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений", общая нормируемая площадь площадок для игр детей и отдыха взрослых, для занятий физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак составляет не менее:

17725х0,7 + 17725х0,1 + 17725х2/0,5*+ 17725х0,3 = 37222,5м2, где

0,7 м2/чел.– площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;

0,1 м2/чел.– площадки для отдыха взрослого населения;

0,2 м2/чел.– площадки для занятий физкультурой;

0,3 м2/чел.– площадки для хозяйственных целей;

17725 чел. - количество жителей в многоэтажной жилой застройке.

*Примечание:

Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше, для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

Проектом планировки предусматривается формирование единого физкультурно-оздоровительного комплекса за счет развитой структуры спортивной зоны общеобразовательной школы на 1600 учащихся, а так же замкнутой сети пешеходных дорожек - терренкуров и площадок рекреационной зоны в центральной части застройки.

В общей сложности проектом предусмотрено размещение площадок для различных нужд и целей общей площадью не менее нормативной.

  - Расчет потребности населения в площадках для игр детей, отдыха взрослых, для занятий физкультурой, для хозяйственных и других целей.

Расчет потребности в нормативных площадках приведен на основании нормативных удельных размеров площадок элементов благоустройства застройки жилых зон, согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений".

Общее количество жителей в проектируемой застройке составит 17773 чел., в том числе:

-17725 чел. - жители многоэтажной жилой застройки,

-48 чел. - жители малоэтажной жилой застройки.

- Расчет нормируемых размеров площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста:

17725 чел.х0,7 м2/чел.=12407,5 м2.

Размер площадок по проекту - 12407,5м2

- Расчет нормируемых размеров площадок для отдыха взрослого населения:

17725 чел.х0,1 м2/чел.=1772,5 м2.

Размер площадок по проекту - 2658,75 м2

- Расчет нормируемых размеров площадок для занятий физкультурой:

17725х2х0,5* = 17725 м2

Размер площадок по проекту - 25450 м2

- Расчет нормируемых размеров площадок для хозяйственных целей:

17725*0,3=5317,5 м2.

Размер площадок по проекту - 5317,5 м2

- Расчет нормируемого количества мест хранения автомашин:

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Томской области "Стоянки автомобилей", требуемое количество машино-мест определяется из расчета 1 машино-место на 100 квадратных метров площади квартир жилых зданий. Следовательно требуемое количество машино-мест в проектируемом жилом районе составит:

540186,7*0.937/100 = 5078 м/мест.

(0,937- средний коэффициент соотношения общей площади квартир к площади квартир)

Проектом планировки предусмотрено размещение 2500 м/мест на открытых организованных парковках, 2666 м/мест для постоянного хранения автомобилей расположены в закрытых гараж-стоянках.

Общее количество мест для хранения автомобилей составляет 5166 м./мест.

Запроектированное количество м./мест полностью удовлетворяет нормативную потребность в парковках для проектируемого жилого района.

,

Баланс проектируемого земельного участка

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Общая площадь земельного участка жилого квартала, выделенного для проектирования | 70,88 Га |
| Общая площадь земельного участка в границах проектируемых красных линий и границах элемента планировочной структуры, в том числе: | 67,35 Га |
| а) Площадь земельного участка ДДО, школы, поликлиники | 6,52 Га |
| б) Площадь застройки зданий и сооружений | 8,68 Га |
| в) Общая площадь дорожных покрытий (дорог, проездов, парковок) | 22,5 Га |
| г) Площадь пешеходных дорожек и тротуаров | 3,76 Га |
| д) Площадь внутриквартального озеленения | 19,54 Га |
| е) Площадь площадок для занятий физкультурой, игр детей, отдыха взрослых и хозяйственных площадок. | 4,58 Га |
| ж) рекреационная зона (территория муниципальной собственности) | 1,77 га |

  - Жилой фонд. Расчетная численность населения

Проектируемый жилой фонд формируется жилыми здания многоэтажными жилыми зданиями выпускаемые ОАО «Томская Домостроительная Компания» серийно или по индивидуальным проектам.

Площадь квартир в проектируемых зданиях составляет 540186,7м2.

Количество квартир, всего: 10035шт., в т.ч.:

1- комнатных – 4317 шт. (43,02 %),

2- комнатных – 4740 шт. (47,23 %),

3- комнатных – 978 шт. (9,75 %).

Расчет плотности населения:

Площадь жилого квартала в красных линиях составляет – 66,42 Га;

Общее количество населения территории составляет:

- на территории многоэтажной застройки (при обеспеченности 30 м2 площади квартир на 1 человека) - 17725 чел,

- на территории малоэтажной застройки - 48 чел;

Расчетная площадь территории детских садов на жителей проектируемой территории: 650*35 = 22750 м2 = 2,27 Га,

Фактическая площадь заложенная по проекту - 3,2 Га;

Расчетная площадь земельного участка школы на проектируемой территории:

1604*17 = 27268 м2 = 2,7 Га,

Фактическая площадь заложенная по проекту 2,7 Га;

Площадь внутриквартальной рекреационной зоны - 1,77 Га.

Расчетная площадь территории составляет:

66,42 Га - 0,68Га - 1,77Га -2,12 Га= 61,85 Га, где:

0,68Га, 1,77Га - площадь объектов районного значения, рассчитанные на обслуживание смежных территорий (площадь поликлиники и рекреационной зоны)

2,12 Га – площадь территории малоэтажной жилой застройки

Расчетная плотность населения многоэтажной жилой застройки составит:

17725/61,85 = 286 чел/Га.

  - Объекты обслуживания населения

К объектам обслуживания населения проектируемых жилых зданий относятся как предприятия торгово-бытового, социально-культурного, спортивно-оздоровительного назначения повседневного пользования, так и необходимый набор площадок для игр детей и отдыха взрослых.

При разработке проекта планировки территории предусмотрено размещение объектов обслуживания населения:

- дошкольных общеобразовательная организация организаций на 260 мест (поз. №9);

- дошкольных общеобразовательная организация организаций на 270 мест (поз. №29);

- дошкольная общеобразовательная организация на 340 мест (поз. №23);

- общеобразовательная школа на 1600 мест (поз. №40);

- поликлиника на 1000 посещений в смену без стационара (поз. №39);

- многоуровневые надземные, паркинги (поз. №2, 2а, 55, 56, 57);

- подземные гаражи стоянки (поз. №16а, 22а, 28а, 31, 32а, 33а, 36, 38а, 42а, 46а, 47а 50);

- встроенные помещения общественно-административного, торгово-бытового, коммунального обслуживания населения, предприятия общественного питания.

Перечисленные объекты строительства обеспечиваются удобной пешеходной доступностью, и соответствуют нормативной обеспеченности данными объектами для нужд населения проектируемого жилого района.

Общая площадь проектируемых объектов обслуживания населения микрорайона составляет: 123495 м2.

3.6 Дошкольные общеобразовательные и общеобразовательные организации

Согласно данным Томскстата: дети в возрасте от 1-6 лет составляют 7%, дети в возрасте от 7 до 15 составляет 8,1 %, дети в возрасте от 16-17 лет составляют 1,7 % от общей численности населения г.Томска.

Потребность в ДОО общего типа устанавливается, принимая уровень обеспеченности детей в пределах 70 % (согласно приложению Ж СП42.13330.2011). Расчет потребности населения в детских дошкольных организациях ведется исходя из количественного состава детей в возрасте 1-6 лет - 7 %.

Расчет потребности населения в общеобразовательной школе следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей с неполным средним образованием и до 75% детей с средним образованием (приложению Ж СП42.13330.2011).

Исходя из этих данных количество детей разных возрастных групп на проектируемой территории составит:

- дети дошкольного возраста:

1000х0,07х0,7=49 на 1000 человек

При расчетной численности населения 17773 чел количество мест в детских садах составит 49х17773/1000 = 870 детей.

- дети школьного возраста:

1000х(0,081х1+0,017х0,75) = 93,75 на 1000 870человек.

При расчетной численности населения 17773 чел количество мест в школе составит 93,45х17773/1000 = 1666 чел.

В границах проекта планировки предусмотрено размещение 3-х детских дошкольных организаций общей вместимостью 870 мест и общеобразовательной школы на 1600 мест.

  - Очередность застройки

Проектом предусматривается возможность поэтапной застройки и благоустройства территории:

I этап:	строительство группы жилых домов №1а, 1б, 3, 3а ,4, 5, 7, 8, 10, 11, 11а;

строительство ДОО №9;

строительство гаражного многоуровнего паркинга №2, 2а;

строительство распределительного пункта №6;

строительство очистных сооружений №53;

II этап:	строительство группы жилых домов №12, 13, 14, 15, 16; 37, 38, 41;

строительство подземного паркинга №16а, 38а;

строительство ДОО №23;

III этап:	строительство группы жилых домов № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 42, 43, 44, 45, 46

строительство общеобразовательной школы №40;

строительство многоуровнего паркинга №55;

строительство подземного паркинга №22а, 42а, 46а;

строительство поликлиники №39

первая очередь благоустройства рекреационной зоны;

IV этап:	строительство группы жилых домов №24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 47, 48, 49;

строительство подземного паркинга № 28а, 31, 32а, 47а;

строительство ДОО №29;

строительство двухуровневого паркинга № 50;

строительство многоуровнего паркинга № 56;

строительство часовни №51 (благоустройство рекреационной зоны);

V этап:	строительство группы жилых домов № 33,34,35;

строительство подземного паркинга № 33а,36;

строительство многоуровнего паркинга №57;

вторая очередь благоустройства рекреационной зоны, строительство часовни

№51

Расчетный срок освоения территории составляет 7 лет.

По предложениям инвестора в очередность и сроки освоения территории, могут вноситься изменения.

3.8 Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности

маломобильных групп населения.

Проект застройки квартала выполнен с учетом требований СП 137.13330.2012 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам", СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Для обеспечения доступности всем маломобильным группам населения проектом предусмотрены следующие архитектурно-планировочные решения:

– непрерывность пешеходных и транспортных путей;

– на пересечении пешеходных переходов с проезжей частью устройство искусственных плавных подъемов поверхностей пути;

– применение линейных посадок деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения;

– отсутствие на путях движения перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 4 см;

– создание зон отдыха с применением пород деревьев и кустарников , обеспечивающих оздоровительный и терапевтический эффект;

– устройство теневых навесов и беседок для защиты от перегрева и осадков;

– устройство опор (поручней) для отдыха у мест пользования элементами благоустройства;

– устройство пандусов, соответствующих требованиям при входах в здания.

3.9 Мероприятия по исключению оползневых процессов при застройке квартала.

При проектировании микрорайона были предусмотрены следующие мероприятия:

- Здания выполняются на свайном основании с длиной свай, превышающей высоту склона, что исключает давление на грунт от зданий.

- Благоустройство территории, организация рельефа, устройство дорог с твердым покрытием. и строительство ливневой канализации исключает возможность замачивания  территории дождевыми и талыми водами. Отведение поверхностных вод с территории осуществляется открытым и закрытым способом. Для отчистки дождевых сточных вод с территории микрорайона предусматриваются очистные сооружения (поз. №53) вдоль ул. Тояновской

Предусматривается необходимая отсыпка территории для предотвращения промерзания ливневой канализационной трубы

- Инженерные коммуникации выполняются из современных строительных материалов, что исключает утечки из коммуникаций и обводнения грунта.

- Посадка деревьев и кустарников способствует укреплению склонов и препятствует развитию оползневых процессов на территории участка.

Все перечисленные мероприятия позволяют предотвратить образование оползневых процессов и улучшат состояние участка по отношению к существующему состоянию территории.

3.10 Пожарная безопасность.

Планировочные решения застройки проекта планировки отвечают требованиям в соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» радела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008г.№123-ФЗ), пункту 8 СП 4.13130.2013 "Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

- обеспечение проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям;

- предусмотрено наружное пожаротушение, которое осуществляется от запроекти

рованных пожарных гидрантов.

-предусмотрено нормируемое расстояние от зданий до пожаровзрывоопасных объектов;

Проектируемый квартал попадает в радиус обслуживания пожарной части №16 и пожарной части  НИТПУ МЧС по Томской области.

Также проектом предусмотрено размещение пожарного депо в западной части территории.

3.12 Основные показатели проекта

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории: | га | 70,88 |
|  | в т.ч. числе территории жилых зон: |  |  |
|  | в т.ч. с многоэтажной застройкой | га | 46,19 |
|  | в т.ч. с малоэтажной частной застройкой | га | 2,12 |
|  | в т.ч. объектов социального обслуживания населения районного значения: | га | 6,52 |
|  | в т.ч. зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 11,45 |
|  | в т.ч территории под гаражные многоуровневые паркинги | га | 3,62 |
|  | в т.ч. территории свободной от застройки | га | 0,98 |
| 1.2 | Площадь застройки | м2 | 8,68 |
| 1.3 | Коэффициент застройки |  | 0,12 |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки |  | 0,88 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 17773 |
| 2.2 | Плотность населения многоэтажной застройки | чел/га | 286 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | м² общей площади квартир | 540186 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 13 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство: | м² общей площади квартир | 540186 |
|  | в т.ч. многоэтажное | м² общей площади квартир | 538741 |
|  | в т.ч. малоэтажные индивидуальные жилые дома с земельными участками | м² общей площади квартир | 1445 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 660 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 1600 |
| 4.3 | Прочие здания общественно-административного, торгово-бытового, коммунального обслуживания населения, предприятия общественного питания | м2 | 123495 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети |  |  |
|  | в т.ч. улица в жилой застройке | м | 1723,5 |
|  | в т.ч. проезды основные | м | 2023,5 |
|  | в т.ч. подъезды к зданиям и сооружениям | м | 12340,0 |
| 5.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | м/мест | 5166 |
|  | в т.ч. постоянного хранения | м/мест | 2666 |
|  | в т.ч. временного хранения | м/мест | 2500 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |
| 6.1 | Водопотребление: - хозяйственно-питьевые нужды - наружное пожаротушение - внутреннее пожаротушение - на полив асфальтовых покрытий и зеленых насаждений | м3/сут | 5542,5 648 108 670,32 |
| 6.2 | Водоотведение | м3/сут | 5542,5 |
| 6.3 | Электропотребление | кВт | 18390 |
| 6.4 | Расход газа | - |  |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение. | Гкал/ч | 67,128665 |
| 8.2 | Удельные затраты: | тыс.руб |  |
|  | - на 1 жителя |  | 1781,029 |
|  | - на 1м2 общей площади квартир жилых домов нового строительства |  | 55,051 |
|  | - на 1 га расчетной территории |  | 446589,229 |

Подписи руководителей смежных разделов

Руководитель группы ОВ                                                                Перевозчиков О.А.

Руководитель группы ВиВ                                                             Зверева Т.А.

Руководитель группы ЭО                                                               Гурьева Т.Б.

Руководитель группы Сметного отдела                                        Шкуратова Т.А.

3.13 Ведомость зданий и сооружений

| номер на плане | наименование и обозначение | этажность | количество квартир, шт |  |  |  | площадь застройки, м2 | общая площадь квартир, м2 | общая площадь общ. помещений, м2 | количество жителей, чел. (30м2/чел) | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | однокомнатные | двухкомнатные | трехкомнатные | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1а | Секционный жилой дом | 10 | 338 | - | - | 338 | 1464,7 | 8491,7 | - | 340 | проект |
| 1б | Секционный жилой дом | 10 | 142 | 98 | - | 240 | 1341,8 | 7884,5 | - | 268 | проект |
| 2а | Гаражный комплекс | 5 | - | - | - | - | 1568,7 |  | 6275,1 |  | проект |
| 2б | Гаражный комплекс | 5 | - | - | - | - | 1915,56 | - | 7662,2 | - | проект |
| 3 | Секционный жилой дом | 15 | 29 | 194 | 30 | 253 | 1680,9 | 15362,0 | - | 488 | проект,75серия |
| 3а | Жилой дом | 17 | 68 | 68 | - | 136 | 632,1 | 6676,5 | - | 203 | проект, "Каскад" |
| 4 | Секционный жилой дом | 9-15 | 65 | 122 | 39 | 226 | 1833,59 | 13506,27 | - | 421 | проект, 75 серия |
| 5 | Секционный жилой дом | 15 | 143 | 206 | - | 349 | 2146,3 | 17500,9 | 485,4 | 575 | проект, 75 серия |
| 6 | Распределительный пункт | 1 | - | - | - | - | 494,11 | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | Секционный жилой дом | 9-15 | 51 | 153 | 23 | 227 | 1874,15 | 13607,5 | - | 422 | проект, 75 серия |
| 8 | Секционный жилой дом | 15 | 30 | 180 | 30 | 240 | 1549,2 | 14579,7 | - | 413 | проект, 75 серия |
| 9 | ДДУ на 260 чел. | 3 | - | - | - | - | 1160,87 | - | 2535,93 | - | проект |
| 10 | Секционный жилой дом | 15-17 | 162 | 124 | 45 | 331 | 1958,67 | 16910,23 | 485,4 | 564 | проект, 75 серия |
| 11 | Секционный жилой дом | 17 | 68 | 136 | 17 | 221 | 1176,55 | 12293,7 | - | 382 | проект, 75 серия |
| 11а | Секционный жилой дом | 10 | 60 | 60 | - | 120 | 1010,8 | 6396,2 | - | 198 | проект |
| 12 | Секционный жилой дом | 17 | 68 | 85 | 67 | 220 | 1262,19 | 13568,9 | - | 452 | проект, 75 серия |
| 13 | Секционный жилой дом | 17 | 85 | 85 | 50 | 220 | 1222,12 | 13057,23 | - | 435 | проект, 75 серия |
| 14 | Секционный жилой дом | 17 | 198 | 32 | 68 | 298 | 1539,64 | 14593,9 | 485,4 | 486 | проект, 75 серия |
| 15 | Секционный жилой дом | 10 | 100 | 100 | - | 200 | 1672,3 | 10767 | - | 359 | проект |
| 16 | Жилой дом | 17 | 68 | 68 | - | 136 | 632,1 | 6676,5 | - | 213 | проект, каскад |
| 16а | Подземная автостоянка на 190 м/м | 1 | - | - | - | - | - | - | 7029,88 | - | проект |
| 17 | Секционный жилой дом | 15-17 | 64 | 77 | 63 | 204 | 1258,2 | 12587,1 | - | 420 | проект, 75 серия |
| 18 | Секционный жилой дом | 10 | 40 | 60 | 10 | 110 | 997,28 | 7957,3 | - | 265 | проект, каскад |
| 19 | Секционный жилой дом | 17 | 198 | 32 | 68 | 298 | 1539,64 | 14593,92 | 485,4 | 486 | проект, 75 серия |
| 20 | Секционный жилой дом | 10 | 100 | 100 | - | 200 | 1672,3 | 10767 | - | 359 | проект |
| 21 | Секционный жилой дом | 10 | 100 | 100 | - | 200 | 1672,3 | 10767 | - | 359 | проект |
| 22 | Жилой дом | 17 | 68 | 68 | - | 136 | 632,1 | 6676,5 | - | 218 | проект, каскад |
| 22а | Подземная автостоянка на 163 м/м | 1 | - | - | - | - | - | - | 5573,84 | - | проект |
| 23 | ДДУ на 340 чел. | 3 | - | - | - | - | 1160,87 | - | 2535,93 | - | проект |
| 24 | Секционный жилой дом | 15-17 | 64 | 77 | 63 | 204 | 1262,19 | 12587,1 | - | 420 | проект, 75 серия |
| 25 | Секционный жилой дом | 10 | 40 | 60 | 10 | 110 | 997,28 | 7957,3 | - | 265 | проект, каскад |
| 26 | Секционный жилой дом | 15-17 | 216 | 62 | 60 | 338 | 1878,0 | 16506,4 | 485,4 | 550 | проект, 75 серия |
| 27 | Секционный жилой дом | 10 | 40 | 60 | 10 | 110 | 997,28 | 7957,3 | - | 265 | проект, каскад |
| 28 | Жилой дом | 17 | 68 | 68 | - | 136 | 632,1 | 6676,5 | - | 218 | проект, каскад |
| 28а | Подземная автостоянка на 190 м/м | 1 | - | - | - | - | - | - | 6656,9 | - | проект |
| 29 | ДДУ на 270 чел. | 3 | - | - | - | - | 1160,87 | - | 2535,93 | - | проект |
| 30 | Секционный жилой дом | 10 | 100 | 100 | - | 200 | 1672,3 | 10767 | - | 359 | проект, 75 серия |
| 31 | Подземная автостоянка на 107м/м | 1 | - | 60 | - | - | - | - | 3406,28 | - | проект |
| 32 | Секционный жилой дом | 17 | 119 | 255 | 34 | 408 | 2217 | 23813,0 | - | 794 | проект, 75 серия |
| 32а | Подземная автостоянка на 80 м/м | 1 | - | - | - | - | - | - | 2676,9 | - | проект |
| 33 | Секционный жилой дом | 17 | 66 | 66 | - | 132 | 1199,86 | 6336,33 | - | 556 | проект |
| 33а | Подземная автостоянка на 53 м/м | 1 | - | - | - | - | - | - | 1738,0 | - | проект |
| 34 | Жилой дом | 17 | 68 | 68 | - | 136 | 632,1 | 6676,5 | - | 213 | проект, каскад |
| 35 | Секционный жилой дом | 17 | 51 | 187 | 34 | 272 | 1498,64 | 16491,5 | - | 550 | проект |
| 36 | Подземная автостоянка на 53 м/м | 1 | - | - | - | - | - | - | 1738,0 | - | проект |
| 37 | Секционный жилой дом | 17 | 119 | 187 | 50 | 356 | 1931,56 | 20807,3 | - | 694 | проект, 75 серия |
| 38 | Жилой дом | 17 | 68 | 68 | - | 136 | 632,1 | 6676,5 | - | 213 | проект, каскад |
| 38а | Подземная автостоянка на 101 м/м | 1 | - | - | - | - | - | - | 3698,64 | - | проект |
| 40 | Школа на 1600 | 4 | - | - | - | - | 3907,7 | - | 9144,9 |  | проект |
| 41 | Секционный жилой дом | 17 | 147 | 270 | 51 | 468 | 2554,8 | 25550,2 | 485,4 | 852 | проект, 75 серия |
| 42 | Секционный жилой дом | 17 | 147 | 270 | 51 | 468 | 2554,8 | 25550,2 | 485,4 | 852 | проект, 75 серия |
| 42а | Подземная автостоянка на 65 м/м | 1 | - | - | - | - | - | - | 2307,6 | - | проект |
| 43 | Секционный жилой дом | 10 | 40 | 60 | 10 | 110 | 997,28 | 7957,3 | - | 265 | проект, каскад |
| 44 | Секционный жилой дом | 10 | 40 | 60 | 10 | 110 | 997,28 | 7957,3 | - | 265 | проект, каскад |
| 45 | Жилой дом | 10 | 40 | 60 | 10 | 110 | 997,28 | 7957,3 | - | 265 | проект, каскад |
| 46 | Жилой дом | 17 | 68 | 68 | - | 136 | 632,1 | 6676,5 | - | 213 | проект, каскад |
| 46а | Подземная автостоянка на 44 м/м | 1 | - | - | - | - | - | - | 1722,0 | - | проект |
| 47 | Секционный жилой дом | 17 | 198 | 202 | 17 | 417 | 2150,7 | 20771,7 | 485,4 | 692 | проект, 75 серия |
| 47а | Подземная автостоянка на 36 м/м | 1 | - | - | - | - | - | - | 1175,0 | - | проект |
| 48 | Жилой дом | 17 | 68 | 68 | - | 136 | 632,1 | 6676,5 | - | 213 | проект, каскад |
| 49 | Секционный жилой дом | 17 | 147 | 168 | 34 | 349 | 1852,6 | 18002,59 | 485,4 | 600 | проект, 75 серия |
| 50 | Подземная автостоянка | 2 | - | - | - | - | 2748,8 | - | 5497,7 | - | проект |
| 51 | Часовня | 1 | - | - | - | - | 222,1 | - | 177,68 | - | проект |
| 52 | Группа индивидуальных малоэтажных жилых домов | 1-3 | - | - | - | - | 1650 | 1445,18 | - | 48 | проект |
| 53 | Очистные сооружения | 1 | - | - | - | - | 801,07 | - | - | - | проект |
| 54 | Участковый пункт полиции | 1 | - | - | - | - | 32,5 | - | - | - | проект |
| 55 | Крытая автостоянка | 5 | - | - | - | - | 2654,6 | - | 13273,35 | - | проект |
| 56 | Крытая автостоянка | 5 | - | - | - | - | 2654,6 | - | 13273,35 | - | проект |
| 57 | Крытая автостоянка | 5 | - | - | - | - | 2654,6 | - | 13273,35 | - | проект |
|  | Всего: |  | 4717 | 4740 | 978 | 10035 | 86870,3 | 540186,7 | 123495,7 | 17773 |  |

ГЛАВА IV. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

4.1 Теплоснабжение

Схема теплоснабжения разработана на основании задания на проектирование заказчика

ОАО «Том-Дом» и технических условий» №11-02-215 от           , выданных Томским филиалом ОАО «ТГК №11».

Данный проект предполагает выдачу технических условий на теплоснабжение зданий в соответствии со схемой теплоснабжения и тепловыми нагрузками, рассчитанными по укрупненным показателям.

Источником теплоснабжения является ГРЭС-2 (тепломагистраль №5). Подключение проектируемой теплотрассы согласно условиям подключения предусматривается к 2Ду800 со стороны источника.

Теплоносителем является вода с параметрами 150÷70ºС со срезкой на 125ºС при температуре наружного воздуха минус 27ºС. Вода для нужд горячего водоснабжения подготавливается в тепловых пунктах зданий посредством пластинчатых теплообменников по закрытой схеме с температурой воды не менее 65ºС.

Расчетные тепловые потоки сведены в таблицу.

На тепловой сети 2ф530х9 для жилого микрорайона предусматривается узел учета тепловой энергии. Узел учета располагается в отдельностоящем здании, выполненном из легких ограждающих конструкций. Ввод и выход  тепловых сетей осуществляется подземно. Положительная температура в помещении теплового узла достигается за счет значительных тепловыделений от изолированных трубопроводов и арматуры. Помещение оборудовано вытяжной естественной вентиляцией. Приток неорганизованный, вытяжка осуществляется через вытяжные регулируемые решетки.

Проектом принята подземная прокладка тепловых сетей в сборных железобетонных каналах по серии 3.006.1-2.87. Каналы укладываются на выравнивающий песчаный слой толщиной

100 мм. Наружные поверхности каналов промазываются за два раза горячим битумом.

На вводе теплосети в здания в канале устраиваются герметические перегородки.

Теплотрасса выполнена из стальных электросварных труб из стали В-20 по ГОСТ

1050-88 в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573 Госгортехнадзора России. Категория трубопроводов по Правилам Госгортехнадзора принимается IV-В. Трубы укладываются на опорные подушки

со скользящими опорами, выполненными по серии 5.903-13.

Перед укладкой в канал трубы очищаются и покрываются антикоррозийным комплексным полиуретановым покрытием «Вектор» (ТУ 5775-002-17045751), состоящего из двух грунтовочных слоев и одного покровного слоя.

Изоляция трубопроводов - цилиндры теплоизоляционные «Teplorock», марка «80К» (ТУ 5762-001-80115295-2008) толщиной 50 мм, кашированные алюминиевой фольгой, ПК «Теплов и Сухов» - для труб диаметром Ду150, маты теплоизоляционные марки М-25

(ТУ 5763-001-71451657-2004) ООО «УРСА-Чудово» толщиной 60÷80 мм  с защитным покрытием из стеклопластика рулонного по ТУ 6-11-145-80 – для труб Ду200÷500.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота трассы и П-образных компенсаторов.

Дренирование теплосети осуществляется в мокрые колодцы, откуда вода откачивается передвижным насосом.

Таблица расчетных тепловых потоков

| номер на плане | Наименование и обозначение | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | общая |
| 1а | Секционный жилой дом | 0.50923 | - | 0.5 | 1.00923 |
| 1б | Секционный жилой дом | 0.54579 | - | 0.552 | 1.09779 |
| 3 | Секционный жилой дом | 1.1268 | - | 0.69 | 1.8168 |
| 3а | Жилой дом "Каскад" | 0.43047 | - | 0.3355 | 0.76597 |
| 4 | Секционный жилой дом | 0.874756 | - | 0.606 | 1.480756 |
| 5 | Секционный жилой дом с монолитной вставкой и встроенно-пристроенным магазином | 1.2483 | 0.078 | 0.844 | 2.1703 |
| 7 | Секционный жилой дом | 0.9009 | - | 0.627 | 1.5279 |
| 8 | Секционный жилой дом | 0.9208 | - | 0.66 | 1.5808 |
| 9 | ДДУ на 260 чел. | 0.16522 | 0.09987 | 0.1674 | 0.43249 |
| 10 | Секционный жилой дом с монолитной вставкой и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | 1.1294 | 0.078 | 0.84 | 2.0474 |
| 11 | Секционный жилой дом | 0.764525 | - | 0.615 | 1.379525 |
| 11а | Секционный жилой дом | 0.34921 | - | 0.382 | 0.73121 |
| 12 | Секционный жилой дом | 0.8211 | - | 0.61434 | 1.43544 |
| 13 | Секционный жилой дом | 0.8211 | - | 0.61434 | 1.43544 |
| 14 | Секционный жилой дом с монолитной вставкой и встроенно-пристроенным магазином | 1.0514 | 0.078 | 0.80076 | 1.93016 |
| 15 | Секционный жилой дом | 0.56333 | - | 0.56742 | 1.13075 |
| 16 | Жилой дом "Каскад" | 0.43047 | - | 0.419916 | 0.850386 |
| 17 | Секционный жилой дом | 0.8161 | - | 0.5787 | 1.3948 |
| 18 | Секционный жилой дом "Каскад" | 0.45569 | - | 0.35742 | 0.81311 |
| 19 | Секционный жилой дом с монолитной вставкой и встроенно-пристроенным магазином | 1.0514 | 0.078 | 0.80076 | 1.93016 |
| 20 | Секционный жилой дом | 0.56333 | - | 0.56742 | 1.13075 |
| 21 | Секционный жилой дом | 0.56333 | - | 0.56742 | 1.13075 |
| 22 | Жилой дом "Каскад" | 0.43047 | - | 0.419916 | 0.850386 |
| 23 | ДДУ на 340 чел. | 0.16522 | 0.09987 | 0.1674 | 0.43249 |
| 24 | Секционный жилой дом | 0.8161 | - | 0.5787 | 1.3948 |
| 25 | Секционный жилой дом "Каскад" | 0.45569 | - | 0.35742 | 0.81311 |
| 26 | Секционный жилой дом с монолитной вставкой и встроенно-пристроенным магазином | 1.13268 | 0.078 | 0.88656 | 2.09724 |
| 27 | Секционный жилой дом | 0.56333 | - | 0.56742 | 1.13075 |
| 28 | Жилой дом "Каскад" | 0.43047 | - | 0.419916 | 0.850386 |
| 29 | ДДУ на 270 чел. | 0.16522 | 0.09987 | 0.1674 | 0.43249 |
| 30 | Секционный жилой дом | 0.56333 | - | 0.56742 | 1.13075 |
| 32 | Секционный жилой дом | 1.46505 | - | 1.01796 | 2.48301 |
| 32а | Подземная автостоянка |  |  | 0 | 0 |
| 33 | Секционный жилой дом | 1.1159 | - | 0.87360 | 1.9895 |
| 34 | Жилой дом "Каскад" | 0.43047 | - | 0.419916 | 0.850386 |
| 35 | Секционный жилой дом | 1.04315 | - | 0.72672 | 1.76987 |
| 37 | Секционный жилой дом | 1.24135 | - | 0.90999 | 2.15134 |
| 38 | Жилой дом "Каскад" | 0.43047 | - | 0.419916 | 0.850386 |
| 39 | Поликлиника | 0.309064 | 0.97704 | 0.221898 | 1.508002 |
| 40 | Школа на 1600 мест | 0.983 | 0.8354 | 0.56742 | 2.38582 |
| 41 | Секционный жилой дом с монолитной вставкой и встроенно-пристроенным магазином | 1.65465 | 0.078 | 1.16052 | 2.89317 |
| 42 | Секционный жилой дом с монолитной вставкой и встроенно-пристроенным магазином | 1.65465 | 0.078 | 1.16052 | 2.89317 |
| 43 | Секционный жилой дом "Каскад" | 0.45569 | - | 0.35742 | 0.81311 |
| 44 | Секционный жилой дом "Каскад" | 0.45569 | - | 0.35742 | 0.81311 |
| 45 | Секционный жилой дом "Каскад" | 0.45569 | - | 0.35742 | 0.81311 |
| 46 | Жилой дом "Каскад" | 0.43047 | - | 0.419916 | 0.850386 |
| 47 | Секционный жилой дом с монолитной вставкой и встроенно-пристроенным магазином | 1.34045 | 0.078 | 1.05375 | 2.4722 |
| 48 | Жилой дом "Каскад" | 0.43047 | - | 0.419916 | 0.850386 |
| 49 | Секционный жилой дом с монолитной вставкой и встроенно-пристроенным магазином | 1.1697 | 0.078 | 0.90999 | 2.15769 |
| 51 | Часовня | 0.012 | 0.011 | - | 0.023 |
| 53 | Очистные сооружения | 0.0557 | 0.151 | - | 0.2067 |
| 54 | Участковый пункт полиции | 0.0032 | 0.00162 | - | 0 |
| ИТОГО |  | 35.961975 | 2.97767 | 28.19384 | 67.128665 |

4.2 Наружные сети водопровода и канализации

4.2.1. Общие сведения

Проект наружных сетей водоснабжения и канализации для проектируемого жилого комплекса «пос. Зональная Станция» выполнен на основании:

- технического задания на проектирование ЗАО «ТомДом»,

- технических условий  № 76 от 18.02.2014 г.  выданных ООО «Томскводоканал», на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения;

-технические условия №77 от 18.02.14г, выданных ООО "Томскводоканал" на подключение к централизованной системе водоотведения.

- отчета об инженерных изысканиях «Проект планировки территории участков в жилой застройке в пос. Зональный», выданного ООО "НЕФРИТ" (шифр №106-И-13-ТО), 2013 г.;

- проекта наружных сетей ООО «ТомскВодоканал» (шифр 25-13-НВ) «Внеплощадочные сети водоснабжения нового микрорайона в п. Зональная Станция Томского района Томской области».

В данной части проекта запроектированы следующие системы наружного водоснабжения  и канализации:

- система В1 - хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод;

- система В8 - холодный водопровод для нужд горячего водоснабжения;

- система К1 –бытовая канализация;

- система К2 - дождевая канализация.

Застройка в проектируемом жилом комплексе представлена жилыми 10-ти -17-ти этажными зданиями со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, детскими садами, школой, торговыми и гаражными комплексами, отдельной группой индивидуальных малоэтажных жилых домов (1-3-х эт.).

Подключение проектируемых сетей водопровода и канализации к существующим сетям выполняется по техническим условиям.

4.2.2. Водоснабжение

Источником водоснабжения для распределительных сетей системы хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода (система В1) является городской водозабор подземных вод. Для гарантированного водоснабжения поселка "Зональная Станция" ранее запроектированы кольцевые внеплощадочные сети диаметром 630 мм в районе ул. Мокрушина-Коларовского тракта-территории Радиотехнического завода. От кольцевой сети диаметром 630 мм до участка проектируемого "пос. Зональная Станция" ранее запроектированы две водопроводной линии диаметром 315 мм (смотри проект ООО "ТомскВодоканал" шифр 25-13-НВ).

Источником водоснабжения для распределительных сетей водопровода для нужд горячего водоснабжения (система В8) поселка "Зональная Станция" является водовод речной очищенной воды от городского водозабора из реки Томь. Ранее запроектированы тупиковые внеплощадочные сети диаметром 400 мм от водовода диаметром 1220мм по ул. Мокрушина, от которого запроектирована водопроводная сеть диаметром 315мм до проектируемого жилого комплекса (смотри проект ООО "ТомскВодоканал" шифр 25-13-НВ).

Проектом наружных сетей водоснабжения разработана схема водоснабжения жилого комплекса, учитывающая очередность строительства и не нарушающая при этом категорию надежности и степень обеспеченности подачи воды потребителям.

В проекте запроектирована кольцевая хозяйственно-питьевая-противопожарная водопроводная сеть (система В1) диаметром 225-315 мм с подключением к ранее запроектированным внеплощадочным кольцевым сетям 2ф315 мм. Точкой врезки для системы В1 является ранее запроектированная водопроводная камера № 25 (проект 25-13-НВ, ООО «Томскводоканал»).

Проектируемый водопровод системы В1 по степени обеспеченности подачи воды относится ко второй категории (СНиП 2.04.02-84* п. 4.4), по степени ответственности ко второму классу (п. 8.22), он гарантирует:

- хозяйственно-питьевое водопотребление проектируемых жилых домов и общественных зданий;

- внутреннее и наружное пожаротушение для жилых и общественных зданий;

Расход на наружное пожаротушение для данного комплекса составляет 2 пожара по 30л/с, согласно табл. 1 СП8.13130.2009.

Пожаротушение зданий проектируемого комплекса осуществляется от пожарных гидрантов в колодцах на запроектированной кольцевой сети. Пожарные гидранты расположены вдоль автомобильных дорог и пожарных проездов, на расстоянии не более 2,50 м от края проезжей части и расставлены таким образом, чтобы обеспечить пожаротушение любого обслуживаемого здания не менее чем от двух гидрантов, с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием, длиной не более 200 м.

В данном районе города принято запроектировать в жилых домах повышенной этажности (выше 12 эт) внутренний объединенный хоз-питьевой-противопожарный водопровод с двойными вводами (преимущественно в пристроенные насосные).

В системе холодного водопровода для нужд горячего водоснабжения (система В8), запроектирована распределительная кольцевая сеть диаметром 225-315 мм, с подключением к  ранее запроектированному внеплощадочному водопроводу диаметром 315 мм. Точкой врезки для системы В8 является ранее запроектированный колодец № 10  (см. проект 25-14-НВ, ООО «Томскводоканал»).

Проектируемый водопровод (система В8) гарантирует водопотребление холодной воды для нужд горячего водоснабжения проектируемых жилых домов и общественных зданий. Проектом предусматривается:

- прокладка водопроводных линий систем В1 и В8 методом открытой разработки грунта в траншее с шириной по низу 0,7 м - при прокладке одной трубы и шириной 1,80 м при параллельной прокладке двух труб. Минимальная глубина заложения трубопроводов составляет 2,50 м (до низа трубы).

По результатам технического отчета об инженерных изысканиях ООО "НЕФРИТ" основание под трубы выбрано - грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта, в сухих грунтах высотой 0,10 м и в мокрых грунтах высотой 0,15 м.

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий грунты представлены преимущественно суглинками с глубиной сезонного промерзания 1.96 м, относящимся к сильнопучинистым.

Проход водопроводных сетей через основные проезды микрорайона запроектированы в стальных футлярах открытым методом:

- для системы В1 в футляре ф530х5.0 мм;

- для системы В8 в футляре ф480х5.0 мм.

Водопроводные сети оборудованы запорной (задвижки чугунные с обрезиненным клином фирмы AVK пр-ва Дания) , клапанами для впуска и выпуска воздуха в повышенных точках , пожарными гидрантами, спускной арматурой с установкой дренажных колодцев в пониженных частях сети.

Норма расхода воды на 1 человека принята по СНиП 2.04.01-85* прил.3 и составляет:

- для жилых домов с централизованным горячим водоснабжением – 300 л в сутки наибольшего водопотребления в т.ч.: на систему хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 - 180 л/сут, на систему горячего водоснабжения Т3 - 120 л/сут.

- для жилых домов с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором - 250 л в сутки наибольшего водопотребления.

По заданию отдела АР общая площадь жилых квартир – 540186,7 м2.

При средней жилищной обеспеченности 30,0 м2 на 1 человека (по статистическим данным, представленным РОССТАТ Территориальный орган Федеральной государственной статистики по Томской области от 01.01.2011г), расчетное количество жителей принято 17773 человек.

Расчетные расходы холодной воды с учетом соц-культ-быта:

на хозяйственно-питьевые нужды составит 3415,50 м³/сут;

на нужды горячего водоснабжения составит 2127,00 м³/сут.

Средний часовой расход холодной воды на хоз-питьевые нужды равен 154,80 м³/ч

Средний часовой расход холодной воды на нужды горячего водоснабжения равен 89,00 м³/ч.

Расчетный расход холодной воды на наружное пожаротушение принят по табл. 1, 2 СП8.13130.2009 и составляет 2 пожара 30,0 л/с:  - 60 л/с, 216,0 м³/час, 648,0 м³/сут.

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят по табл. № 1 СП10.13130.2009  и составляет 2 струи по 5,00 л/с: - 10 л/с, 36,0 м³/час, 108,0 м³/сут.

Диаметр кольцевого хоз-питьевого-противопожарного водопровода принят 315мм,  рассчитанный на пропуск максимального расхода на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение: 58,80 л/с+60 л/с+10 л/с =128,80 л/с.

Диаметр водопровода для нужд горячего водоснабжения (система В8) принят 225мм, рассчитанный на пропуск максимального расхода – 36,00 л/с.

Расчетные расходы воды на микрорайон сведены в таблицу № 1 .

Жилой комплекс "пос. Зональная Станция" застраивается зданиями преимущественно повышенной этажности (до 17 этажей). Согласно техническим условиям, гарантированные давления в городских водопроводах системы В1 Ø630 мм и системы В8 Ø1220 мм в районе ул. Мокрушина составляют 33,0 м в.ст. и 30,0 м в.ст. соответственно.

В результате гидравлического расчета для внеплощадочных сетей водопровода систем В1 и В8, произведенного в проекте шифр 25-НВ ООО "ТомскВодоканал", гарантированные напоры в ранее запроектированных точках подключения жилого комплекса "пос. Зональная Станция" водопроводов систем В1 и В8, которым соответствуют водопроводная камера №25 и водопроводный колодец №10 составляют:

Нгар.В1= 10,0 м в.ст; Нгар. В8 = 26,0 м в.ст.

Особенностью проектируемой территории является разница в геометрических отметках земли, которая составляет 15 метров.

Для гарантированной работы системы хоз-питьевого-противопожарного водопровода (система В1), для которой минимальный напор в сети составляет 10 м в.ст., проектом принято проектирование водопроводной насосной станции (ВНС).

ВНС запроектирована на границе вводов системы В1 внеплощадочных сетей, см. проект 25-13-НВ.

Запроектирована отдельно стоящая 4-х насосная станция с насосами зарубежного производства фирмы "Grundfos" марки NB 80-200/222, по степени обеспеченности подачи воды 1-ой категории. Насосы запроектированы с внешним частотным преобразователем, находящийся в шкафу Control MPC-E 4x55 ESS 55,0 квт, производства фирмы "Grundfos"

На выходе из ВНС, гарантированный напор в сети трубопроводов системы В1 составит 60,0м в.ст.

Для того, чтобы во внутренних системах  хоз.-питьевого и противопожарного водопровода жилых зданий 17-ти этажной застройки создать требуемые напоры, в проекте предполагается проектирование автономных насосных установок в каждом доме, располагаемых под нежилыми помещениями, в техподполье этих зданий, либо пристроенным к торцам зданий. Все насосные агрегаты марки «Grundfos» пр-ва Германия применяются с системами автоматизации, диспетчеризации и с частотным регулированием электродвигателей.

Трубопроводы водоснабжения проектируются из труб диаметрами Ø315х23,2 мм, Ø225х16,6 мм, полиэтиленовых напорных  ПЭ100 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001-питьевая, соединённые сваркой встык между собой, со стальными деталями в колодце посредством НСПС - неразъемного соединения полиэтилен-сталь.

Пересечение водопроводных линий с проектируемыми проездами, сетями бытовой и ливневой канализации запроектировано в стальных футлярах по ГОСТ 10704-91, проложенных открытым способом.

Колодцы и камеры на сетях выполнены из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90 и монтируются по типовым материалам для проектирования 901-09-11.84 (ал. II). При прокладке проектируемых сетей в стальном футляре, рабочую трубу по краям футляра заделать в гильзы L=0,30 м, зачеканить пространство эластичным материалом (каболкой), а между футляром и гильзой заделать битым кирпичом на растворе М100, протаскивание трубопроводов в футлярах на опорах №1,2 т.м. 901-09-9.87. (текстолит) .

Стальные фасонные части в смотровых колодцах покрыть окрасочной гидроизоляцией битумным лаком БТ-177 за 2 раза. Стальные трубы, прокладываемые в земле, покрыть антикоррозийной изоляцией типа "весьма усиленная" по ГОСТ 9.602-89 (наружная изоляция) и полимерным покрытием (внутренняя изоляция). Состав наружной изоляции:

- грунтовка (битумно-клеевая), толщина слоя 0,10 мм;

- полимерная липкая лента в 3 слоя, толщина слоя 1,10 мм;

- наружная обертка (гидроизоляция по ГОСТ 7415-74, стеклорубероид ГОСТ 15879-70).

Земляные работы при строительстве трубопроводов из труб ПНД следует производить в соответствии с требованиями главы СНиП 3.02.01 - 87 и соблюдать общие требования СНиП 12 - 04 - 2002 «Безопасность труда в строительстве

В колодцах и камерах под арматуру и фасонные части устроить опоры (бетонные столбики) для исключения передачи нагрузок на водопровод из ПНД (бетон марки В7,5). Крепление запорной арматуры к железобетонному упору осуществить хомутами из полосовой стали 50х8 по ГОСТ 103-76.

При устройстве упоров (на углах поворота) на трубах ПНД необходимо применять эластичный материал армированную резину 2Н-II-ТМКЩ-С-10 2 слоя по 20 мм.

Проход водопровода через стенки колодцев и камер выполняются в гильзах из стальных электросварных труб. Пространство между трубой из ПНД и гильзой заделать эластичным водонепроницаемым материалом (каболка, мятая глина).

Земляные работы при строительстве трубопроводов из ПНД следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 и соблюдать общие требования СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Перед засыпкой траншеи трубопровод обсыпают песком на 0,3 м выше диаметра трубы (слоями 1/2 диаметра трубы) с разравниванием песка вручную и ручными трамбовками. Грунт, особенно вокруг соединений, должен уплотняться трамбовками. Дальнейшую засыпку грунтом производят с помощью бульдозера. Уплотнение грунта строительными машинами производят, начиная от высоты засыпки над трубой не менее 0,60 м.

Вода на хоз-питьевые нужды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

4.2.3. Канализация

Согласно техническим условиям, бытовые стоки (система К1) от проектируемого микрорайона «Зональный» сбрасываются в ранее запроектированную канализационную насосную станцию (ООО «Томскводоканал»), от которой стоки по напорным коллекторам, через колодец-гаситель подключатся к существующему коллектору Ø1000 мм по ул. Континентальной.

Проектом предусматривается централизованная схема канализования участка застройки.

Принципиальная схема канализации данной жилой территории выбрана с учетом очередности строительства, рельефа местности, минимального заглубления и точки подключения. Система бытовой канализации запроектирована по самотечно-напорному режиму движения сточных вод.

Из-за технической сложности прокладки и обслуживания самотечного коллектора через овраг, расположенный между ул. Степановская и ул. Континентальная, прокладка наружных сетей канализации до сущ. коллектора ф1000 мм проходящего по ул. Континентальная принята напорными трубопроводами от КНС (см. проект «Томскводоканал»).

В данной части проекта запроектированы внутриквартальные сети канализации диаметром 160-200 мм, по которым сточные воды от проектируемых зданий сбрасываются в проектируемый самотечный канализационный коллектор диаметром 250 мм – 315 мм – ф400 мм – 500 мм.

На основании СНиП 2.04.03 - 85 раздела 2, п.2.1, расчетный расход сточных вод принимается равным водопотреблению и составляет 5542,50 м³/сут, средний часовой расход сточных вод составит 243,80 м³/ч.

При проектировании трубопроводов использовались исходные данные по таблице №1:

- максимальный приток сточных вод -  94,80 л/с.

Глубина заложения трубопроводов составляет 1.70 - 6.00 м.

Канализационные сети запроектированы в сухих и мокрых грунтах на песчаном основании h=0,15 м - для сухих грунтов и искусственном щебеночным на песчаной подушке - для мокрых грунтов.

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий грунты представлены преимущественно суглинками с глубиной сезонного промерзания 1.96 м, относящимся к сильнопучинистым.

Самотечные трубопроводы канализации запроектированы из труб полиэтиленовых гофрированных с двухслойной стенкой марки «КОРСИС» для водоотведения класса жесткости 8 с усиленным раструбом по ТУ 2248-001-73011750-2005 диаметром 160 мм, 200 мм, 250 мм, 315 мм, 400 мм, 500 мм.

Колодцы на сетях выполнены из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90 и монтируются по типовым материалам для проектирования 901-09-22.84 (ал. II, ал.VI).

Прокладка трубопровода должна осуществляться с соблюдением требований ТР 101-07 «Технические рекомендации по проектированию и строительству безнапорных подземных трубопроводов хозяйственно-бытовой и дождевой канализации из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой «КОРСИС», ОАО «СоюзВодоканалПроект».

Проход канализационных сетей через основные проезды микрорайона запроектированы в стальных футлярах открытым методом:

- для трубопровода Ø500 мм системы К1 в футляре Ø720х9.0 мм ГОСТ 10704-91*.

При прокладке в стальном футляре  проектный уклон трубопровода обеспечить бетонной подготовкой из монолитного бетона. Заполнение межтрубного пространства необходимо выполнять мягким эластичным материалом (каболкой). Для предотвращения всплытия и деформации труб при заполнении межтрубного пространства трубопровод необходимо заполнить водой. Для предотвращения деформаций полипропиленовых труб в футлярах, прокладку трубопровода в них осуществить на опорах №18 с шагом 3 м, согласно т.м. 901-09-9.87.

Стальные трубы, прокладываемые в земле, покрыть антикоррозийной изоляцией типа "весьма усиленная" по ГОСТ 9.602-89 (наружная изоляция) и полимерным покрытием (внутренняя изоляция). Состав наружной изоляции:

- грунтовка (битумно-клеевая), толщина слоя 0,10 мм;

-полимерная липкая лента в 3 слоя, толщина слоя 1,10 мм;

- наружная обертка (гидроизол ГОСТ 7415-74, стеклорубероид ГОСТ 15879-70).

Земляные работы при строительстве трубопроводов из труб ПНД следует производить в соответствии с требованиями главы СНиП 3.02.01 - 87 и соблюдать общие требования СНиП 12 - 04 - 2002 «Безопасность труда в строительстве».

Трубопроводы в траншее проложить с шириной по низу : для диаметров до 500мм Д+0,50м; для диаметра 500мм 1,30м.

При строительстве не допускать замачивания и промерзания грунтов. Для снижения сил морозного пучения и деформации конструкций смотровых колодцев, поверхность покрыть битумом за 2 раза и обратную засыпку их произвести песком.

4.2.4. Дождевая канализация

Согласно техническим условиям № 01-01-01-14 / 3935 от 31.07.2012г., выданных Департаментом городского хозяйства г.Томска, запроектирована закрытая система отведения поверхностных сточных вод с территории проектируемого микрорайона «Зональный», с дальнейшим выпуском через очистные сооружения в р. Безымянная.

В целях организованного отвода дождевых вод с территории, вновь проектируемого микрорайонна «Зональный», в проекте запроектирован магистральный коллектор дождевой канализации диаметром 500-1200 мм, с дальнейшим отводом на очистные сооружения. Коллектор запроектирован в зеленой зоне вдоль улиц (см. отдельный проект ООО «ДорПроект»).

Qрасч = 2200л/с.

Система дождевой канализации запроектирована по самотечному режиму.

Водоотвод с проезжей части (внутриквартальный проезд, прилегающие к домам территории) осуществляется поверхностным стоком до проектируемых дождеприемников. Дождеприемники установлены в пониженных местах улиц, в зонах формирования стока от проездов к жилым домам, на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока дождевых вод. Сброс воды с тротуаров осуществляется на проезжую часть, частично поверхностный сток инфильтруется через сборное покрытие в подстилающий слой дорожной одежды. Дождеприемные колодцы расположены в плоскости проезжей части. Решетки дождеприемников расположены на 2-5 см ниже поверхности дороги,  что способствует уменьшению «проскока» воды мимо решетки дождеприемника. Через дождеприемники стоки поступают в проектируемую закрытую дождевую сеть диаметром 250 мм. с дальнейшим подключением к проектируемому коллектору.

Проектом предусматривается прокладка канализационных трубопроводов методом открытой разработки грунта.

Проход сетей дождевой канализации через основные проезды микрорайона запроектированы в стальных футлярах открытым методом:

- для трубопровода ф630 мм системы К2 в футляре ф920х8.0 мм ГОСТ 10704-91*.

При прокладке в стальном футляре проектный уклон трубопровода обеспечить бетонной подготовкой из монолитного бетона. Заполнение межтрубного пространства необходимо выполнять мягким эластичным материалом (каболкой). Для предотвращения всплытия и деформации труб при заполнении межтрубного пространства трубопровод необходимо заполнить водой. Для предотвращения деформаций полипропиленовых труб в футлярах, прокладку трубопровода в них осуществить на опорах с шагом 3 м, согласно т.м. 901-09-9.87.

Стальные трубы, прокладываемые в земле, покрыть антикоррозийной изоляцией типа "весьма усиленная" по ГОСТ 9.602-89 (наружная изоляция) и полимерным покрытием (внутренняя изоляция). Состав наружной изоляции:

- грунтовка (битумно-клеевая), толщина слоя 0,10 мм;

-полимерная липкая лента в 3 слоя, толщина слоя 1,10 мм;

- наружная обертка (гидроизол ГОСТ 7415-74, стеклорубероид ГОСТ 15879-70).

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий грунты представлены преимущественно суглинками с глубиной сезонного промерзания 1.96 м, относящимся к сильнопучинистым.

Минимальная глубина заложения трубопроводов составляет 1,70 м.

Прокладка сети дождевой канализации ведется в сухих и мокрых грунтах.

Основание под трубопроводы принимается согласно материалов по проектированию СК 2417-06 для канализации: по способу опирания труб - плоское, тип основания – песчаная подготовка толщиной 150мм в сухих грунтах; искусственное – втрамбованное в грунт гравийно-щебеночное основание с подготовкой из песчаного грунта толщиной 150 мм. Канализация запроектирована в траншее с шириной по низу 0,70 – 2.00 м с естественными откосами.

Трубопроводы системы дождевой канализации запроектированы из:

-труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой для систем водоотведения «Корсис» диаметром  250, 315, 500, 630 мм длиной 12,0 м, класса жесткости 8 без раструба по ТУ 2248-001-73011750-2005, соединенные муфтами с уплотнительным резиновым кольцом.

Смотровые и дождеприемные колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по типовой серии 3.900-3. Смотровые колодцы на трубопроводах диаметром 250 мм монтируются по типовым материалам для проектирования 902-09-46.08  «Колодцы канализационные». Смотровые и дождеприемные колодцы монтируются по типовым материалам для проектирования 902-09-46.88 ал. II, III, V «Камеры и колодцы дождевой канализации».

Для снижения сил морозного пучения и деформации конструкций смотровых и дождеприемных колодцев, поверхность последних покрыть битумом за 2 раза и обратную засыпку их произвести песком.

При проходе трубы "Корсис" через стенку колодца на ее конец следует надевать одно резиновое кольцо в сухом грунте, два кольца – в мокром грунте. Для обеспечения полной герметичности стыка применяется способ, при котором в стенке колодца замоноличивается соединительная муфта. Отверстие заполняется монолитным бетоном.

При пересечении трубопроводами проездов, а также в местах пересечения с действующими и проектируемыми коммуникациями, для обеспечения сохранности стыков труб, засыпку траншеи производить песком на полную глубину по ГОСТ 8736-93 согласно СНиП 3.02.01-87 п. 4.14.

Поверхность земли вокруг люков спланировать с уклоном 0,03 от колодца, на спланированной поверхности устраивается отмостка шириной 1,0 м и высотой 0,10 м.

Самотечный коллектор диаметром 1200 мм подает дождевые сточные воды на очистные сооружения, см. отдельный проект ООО «ДорПроект»).

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Таблица №1

|  | Наименование потребителя | Ед. изм. | Кол-во | Норма в/потр. на 1 л/сут | Средний сут. расход м3/сут | Макс. коэф. сут. нерав. | Расчет. сут. расход м3/сут | Средний часовой расход м3/ч | Макс. коэф. часовой неравн. | Расчетн. часовой расход м3/час | Расчетн. сек. расход л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| При норме расхода 300 л/сут. на 1 человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 | Хозяйственно-питьевые нужды населения – В1 (здания с централизованным горячим водоснабжением) на горячее водоснабжение – В8 канализация хоз.-бытовая –К1- | чел. | 17725 | 150 100 | 2658,75 1772,50 | 1,2 1,2 | 3190,50 2127,00 5317,50 | 133,00 89,00 222,00 | 1,46 1,46 | 194,10 130,00 324,10 | 54,00 36,00 90,00 |
| При норме расхода 250 л/сут. на 1 человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 5 | Хозяйственно-питьевые нужды населения – В1 (здания с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором.) канализация хоз.-бытовая –К1- | чел. | 48 | 208 | 10,00 | 1,2 | 12,00 12,00 | 0,50 0,50 |  | 2,50 | 1,20 |
| 6 | Итого: на хозяйственно-питьевые нужды (система -В1-) на нужды горячего водоснабжение (система -В8-) канализация хоз.-бытовая –К1- |  |  |  |  |  | 3202,50 2127,00 5329,50 | 133,50 89,00 222,50 |  | 196,60 130,00 326,60 | 55,20 36,00 91,20 |
| 4% - неучтенные расходы, соц.- культбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | хозяйственно-питьевые нужды соц.- культбыта (система -В1-) канализация хоз.-бытовая –К1- |  |  |  |  |  | 213,00 213,00 | 21,30 21,30 |  | 12,95 12,95 | 3,60 3,60 |
| 8 | Итого: на хозяйственно-питьевые нужды (система -В1-) на нужды горячего водоснабжение (система -В8-) канализация хоз.-бытовая –К1- |  |  |  |  |  | 3415,50 2127,00 5542,50 | 154,80 89,00 243,80 |  | 209,55 130,00 339,55 | 58,80 36,00 94,80 |
| 9 | Пожаро тушение: Внутреннее Наружное | струя | 2 2 | 5,0л/с 30,0л/с |  |  | 108,00 648,0 |  |  | 36,00 216,0 | 10,00 60,00 |
| 10 | ВСЕГО: на хозяйственно-питьевые-противопожарные нужды населения – В1- на горячее водоснабжение– В8- канализация хоз.-бытовая –К1- |  |  |  |  |  | 4171,50 2127,00 5542,50 | 154,80 89,00 243,80 |  | 461,55 130,00 333,55 | 128,80 36,00 94,80 |

Технико-экономические показатели.

Таблица №2

| Наименование системы | Расчетный расход |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/час | л/с |  |
| Жилой комплекс "пос. Зональная станция" (17773 чел) |  |  |  |  |
| хоз-питьевой водопровод -В1- | 3415,5000 | 209,55 154,80 | 58,80 |  |
| водопровод холодной воды для нужд ГВС -В8- | 2127,00 | 130,00 89, 0 | 36,00 |  |
| канализация бытовая -К1- | 5542,50 | 339,55 243, 80 | 94,80 |  |
| Наружное пожаротушение | 648,0 | 216,0 | 60,00 |  |
| Внутреннее пожаротушение | 108,0 | 36,0 | 10,00 |  |
| Протяженность сетей: |  |  |  |  |
| Водоснабжения (-В1-), м |  |  |  |  |
| Ø110 - 740,00 |  |  |  |  |
| Ø160 - 230,00 |  |  |  |  |
| Ø225 - 680,00 |  |  |  |  |
| Ø315 - 4050,00 |  |  |  |  |
| Водоснабжения (-В8-), м |  |  |  |  |
| Ø225 - 3125,00 |  |  |  |  |
| Ø315 - 1010,00 |  |  |  |  |
| Бытовой канализации (-К1-), м |  |  |  |  |
| Ø160 - 374,00 |  |  |  |  |
| Ø250 - 999,00 |  |  |  |  |
| Ø315 - 613,00 |  |  |  |  |
| Ø400 - 430,00 |  |  |  |  |
| Ø500 - 554,00 |  |  |  |  |
| Дождевой канализации (-К2-) ,м |  |  |  |  |
| Ø250 - 195,00 |  |  |  |  |
| Ø315 - 215,00 |  |  |  |  |
| Ø400 - 290,00 |  |  |  |  |
| Ø500 - 460,00 |  |  |  |  |
| Ø630 - 270,00 |  |  |  |  |

4.3 Наружные сети электроснабжения, наружного освещения

4.3.1. Наружные сети электроснабжения 10 кВт.

Введение

Основные технические решения по титулу «ПИР Строительство КЛ-10/0,4 кВ мкр. Южный, п. Зональный» разработаны на основании:

- технического задания на разработку проектной документации;

Проектная документация выполняется по договору № 292 от 20.02.2014г. с ООО «ПКБ ТДСК».

В данной работе проработаны варианты исполнения ВЛ с технико-экономическим обоснованием принятых решений.

В соответствии с заданием на проектирование по настоящему титулу предусматривается проектирование следующих объектов:

- КЛ-10кВ от РУ-10 кВ 1,11 сш, ПС 110 кВ Научная до нового РП №1-10 кВ.

- КЛ-10кВ от РУ-10 кВ 1,11 сш, ПС 110 кВ Научная до нового РП №2-10 кВ.

- К Л-10кВ от нового РП№1-10 кВ до КТПН-10/0,4 кВ.

4.	КЛ-10кВ от нового РП№2-10 кВ до КТПН-10/0,4 кВ.

- Распределительный пункт №1-10 кВ (блочного типа на 11 ячеек 10 кВ., в том числе 8 линейные ячейки).

- Распределительный пункт №2-10 кВ (блочного типа на 11 ячеек 10 кВ., в том числе 8 линейные ячейки).

- Двухтрансформаторные КТПН-10/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-630, 400, 250, 160 кВА.

В соответствии с настоящим титулом предусматривается обеспечить электроснабжение нового жилого комплекса «Южный» в п. Зональный максимальной установленной мощностью 18 390 кВт. С учётом коэффициента совмещения максимумов нагрузок (0,9) нагрузка мкр.Южный составит 16 551 кВт.

При выполнении настоящего тома разработана схема сети 10 кВ микрорайона, позволяющая обеспечить надёжность электроснабжения потребителей и качество электроэнергии на всех этапах строительства.

Для разработанной схемы электроснабжения выполнены расчёты нормальных и послеаварийных установившихся режимов, а также расчёты токов короткого замыкания. Расчёты выполнены с целью проверки существующего (ПС 110 кВ Научная) и выбора проектируемого по данному титулу оборудования на соответствие расчётным токам нагрузки и токам короткого замыкания, а также проверки соответствия уровней напряжений на шинах подстанций требованиям ГОСТ.

- Исходные данные

В соответствии с настоящим титулом электроснабжение жилого комплекса «Южный» планируется осуществить от существующей ПС 110 кВ Научная, принадлежащей ОАО «ТРК». ПС 110 кВ Научная, в свою очередь, подключена отпайкой от BJI 110 кВ Зональная - Октябрьская. На подстанции установлены два силовых трансформатора мощностью 40 ООО кВА каждый. Максимальная нагрузка подстанции за отчётный период составила 17 400 кВт, в том числе по шинам 35 кВ — 15 600 кВт, по шинам 10 кВ — 1 800 кВт.

Максимальные расчётные электрические нагрузки потребителей жилого комплекса «Южный» по каждому зданию предоставлены Заказчиком. Максимальная нагрузка жилого комплекса «Южный» с учётом коэффициента совмещения максимумов нагрузок составит 16 551 кВт. Согласно протоколу технического совещания нагрузка потребителей жилого комплекса «Южный» для уровней летнего максимума нагрузок принята 75% от уровня зимнего максимума нагрузок.

- Схема распределительной сети 10 кВ

В соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 для электроснабжения потребителей первой и второй категории рекомендуется применение комбинированной петлевой двухлучевой схемы, обеспечивающей двухстороннее питание каждой комплектной трансформаторной подстанции (КТП).

Принятая схема электроснабжения позволит обеспечить электроснабжение потребителей жилого комплекса «Южный» требуемого уровня надёжности на всех этапах развития, а также проводить ремонтные работы без ограничений по времени.

На период первого и второго этапов строительства жилого комплекса «Южный» предусматривается строительство двух одноцепных временных BJI 10 кВ от точки захода магистральных KJI 10 кВ ПС Научная - мкр. Южный в микрорайон до КТП №30. Временное питание РП №1 по временным BJI 10 кВ предусматривается с использованием KJI 10 кВ РП №1 - КТП №30 путем подключения указанных KJI во вводные ячейки РП №1 с последующей перезаводкой в потребительские ячейки (после исключения временной схемы).

- Выбор мощности трансформаторов

Для электроснабжения потребителей жилого комплекса «Южный» на этапе полного развития планируется установить двухтрансформаторные комплектные трансформаторные подстанции (КТП) в количестве 30 шт.

Выбор мощности трансформаторов на КТП производился по максимальной нагрузке каждой КТП с учётом допустимой перегрузки оставшегося в работе трансформатора при аварийном отключении одного из них. Допустимые перегрузки приняты по технической информации ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара».

Так, для температуры окружающего воздуха - 10°С (зимний максимум нагрузок) для трансформаторов типа ТМГ допустима длительная загрузка 125% от номинальной мощности. На протяжении 8 часов допустима загрузка 142% от номинальной мощности.

Для температуры окружающего воздуха +30°С (летний максимум нагрузок) допустима длительная загрузка 91% от номинальной мощности. На протяжении 8 часов допустима загрузка 104% от номинальной мощности.

В соответствии с п. 5 задания на проектирование и п.2 протокола совещания мощность трансформаторов принимается не более 630 кВА.

Выбор и проверка мощности трансформаторов КТП приведены в таблицах 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1. Загрузка трансформаторов КТП для зимнего максимума нагрузок.

| № КТП | Р, кВт | Мощность тр-ров, кВА | Максимальная загрузка в п/ав режимах в о.е от Рном | Допустимая длительность максимальной загрузки в п/ав режимах при температуре окр.воздуха -10°С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КТП №1 |  |  |  |  |
| №5 | 545 |  |  |  |
| №3а | 218 |  |  |  |
| Итого по КТП №1 | 763 | 2х630 | 1,32 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №2 |  |  |  |  |
| №9 | 150 |  |  |  |
| №11 | 344 |  |  |  |
| №11а | 198 |  |  |  |
| Итого по КТП №2 | 692 | 2х630 | 1,20 | Без ограничений |
| КТП №3 |  |  |  |  |
| №3 | 400 |  |  |  |
| №4 | 361 |  |  |  |
| Итого по КТП №3 | 761 | 2х630 | 1,31 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №4 |  |  |  |  |
| №10 | 561 |  |  |  |
| Итого по КТП №4 | 561 | 2х630 | 0,97 | Без ограничений |
| КТП №5 |  |  |  |  |
| №7 | 359 |  |  |  |
| №8 | 375 |  |  |  |
| Итого по КТП №5 | 734 | 2х630 | 1,27 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №6 |  |  |  |  |
| №2 | 50 |  |  |  |
| №2а | 50 |  |  |  |
| КНС | 123 |  |  |  |
| Итого по КТП №6 | 223 | 2х250 | 0,97 | Без ограничений |
| КТП №7 |  |  |  |  |
| №54 | 15 |  |  |  |
| №1б | 349 |  |  |  |
| Итого по КТП №7 | 364 | 2х400 | 0,99 | Без ограничений |
| КТП №8 |  |  |  |  |
| №1а | 473 |  |  |  |
| ВНС | 104 |  |  |  |
| Узел учета | 2 |  |  |  |
| Итого по КТП №8 | 579 | 2х630 | 1,00 | Без ограничений |
| КТП №9 |  |  |  |  |
| №12 | 351 |  |  |  |
| №13 | 351 |  |  |  |
| №16а | 100 |  |  |  |
| Итого по КТП №9 | 803 | 2х630 | 1,39 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №10 |  |  |  |  |
| №16 | 223 |  |  |  |
| №14 | 542 |  |  |  |
| Итого по КТП №10 | 795 | 2х630 | 1,32 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №11 |  |  |  |  |
| №15 | 302 |  |  |  |
| №23 | 150 |  |  |  |
| №39 | 200 |  |  |  |
| Итого по КТП №11 | 652 | 2х630 | 1,13 | Без ограничений |
| КТП №12 |  |  |  |  |
| №17 | 332 |  |  |  |
| №18 | 184 |  |  |  |
| №22 | 223 |  |  |  |
| Итого по КТП №12 | 739 | 2х630 | 1,28 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №13 |  |  |  |  |
| №55 | 110 |  |  |  |
| №56 | 110 |  |  |  |
| №57 | 100 |  |  |  |
| Итого по КТП №13 | 320 | 2х400 | 0,87 | Без ограничений |
| КТП №14 |  |  |  |  |
| №19 | 542 |  |  |  |
| №22а | 70 |  |  |  |
| Итого по КТП №14 | 612 | 2х630 | 1,06 | Без ограничений |
| КТП №15 |  |  |  |  |
| №20 | 302 |  |  |  |
| №21 | 302 |  |  |  |
| Итого по КТП №15 | 604 | 2х630 | 1,04 | Без ограничений |
| КТП №16 |  |  |  |  |
| №24 | 332 |  |  |  |
| №25 | 184 |  |  |  |
| №28 | 224 |  |  |  |
| Итого по КТП №16 | 740 | 2х630 | 1,28 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №17 |  |  |  |  |
| №27 | 303 |  |  |  |
| №29 | 150 |  |  |  |
| №31 | 65 |  |  |  |
| Итого по КТП №17 | 518 | 2х630 | 0,89 | Без ограничений |
| КТП №18 |  |  |  |  |
| №26 | 599 |  |  |  |
| №28а | 80 |  |  |  |
| Итого по КТП №18 | 679 | 2х630 | 1,17 | Без ограничений |
| КТП №19 |  |  |  |  |
| №33 | 501 |  |  |  |
| №33а | 40 |  |  |  |
| №34 | 224 |  |  |  |
| Итого по КТП №19 | 765 | 2х630 | 1,32 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №20 |  |  |  |  |
| №52 | 150 |  |  |  |
| Итого по КТП №20 | 150 | 2х160 | 1,02 | Без ограничений |
| КТП №21 |  |  |  |  |
| №30 | 303 |  |  |  |
| №35 | 415 |  |  |  |
| №36 | 40 |  |  |  |
| Итого по КТП №21 | 758 | 2х630 | 1,31 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №22 |  |  |  |  |
| №32 | 591 |  |  |  |
| №32а | 55 |  |  |  |
| Итого по КТП №22 | 646 | 2х630 | 1,12 | Без ограничений |
| КТП №23 |  |  |  |  |
| №49 | 609 |  |  |  |
| №50 | 50 |  |  |  |
| №51 | 15 |  |  |  |
| Итого по КТП №23 | 674 | 2х630 | 1,16 | Без ограничений |
| КТП №24 |  |  |  |  |
| №48 | 222 |  |  |  |
| Итого по КТП №24 | 222 | 2х250 | 0,97 | Без ограничений |
| КТП №25 |  |  |  |  |
| №47 | 692 |  |  |  |
| №47а | 40 |  |  |  |
| Итого по КТП №25 | 732 | 2х630 | 1,26 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №26 |  |  |  |  |
| №43 | 184 |  |  |  |
| №44 | 184 |  |  |  |
| №45 | 184 |  |  |  |
| №46 | 222 |  |  |  |
| Итого по КТП №26 | 774 | 2х630 | 1,34 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №27 |  |  |  |  |
| №42 | 758 |  |  |  |
| №46а | 40 |  |  |  |
| Итого по КТП №27 | 798 | 2х630 | 1,38 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №28 |  |  |  |  |
| №41 | 758 |  |  |  |
| №42а | 40 |  |  |  |
| Итого по КТП №28 | 798 | 2х630 | 1,38 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №29 |  |  |  |  |
| №40 | 160 |  |  |  |
| №38а | 55 |  |  |  |
| Итого по КТП №29 | 215 | 2х250 | 0,94 | Без ограничений |
| КТП №30 |  |  |  |  |
| №37 | 527 |  |  |  |
| №38 | 222 |  |  |  |
| Итого по КТП №30 | 749 | 2х630 | 1,29 | Допустимо в течение 8 часов |
| Всего: | 18390 |  |  |  |

Таблица 3.2 Загрузка трансформаторов КТП для летнего максимума нагрузок.

| № КТП | Р, кВт | Мощность тр-ров, кВА | Максимальная загрузка в п/ав режимах в о.е от Рном | Допустимая длительность максимальной загрузки в п/ав режимах при температуре окр.воздуха +40°С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КТП №1 |  |  |  |  |
| №5 | 409 |  |  |  |
| №3а | 164 |  |  |  |
| Итого по КТП №1 | 572 | 2х630 | 0,99 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №2 |  |  |  |  |
| №9 | 113 |  |  |  |
| №11 | 258 |  |  |  |
| №11а | 149 |  |  |  |
| Итого по КТП №2 | 519 | 2х630 | 0,90 | Без ограничений |
| КТП №3 |  |  |  |  |
| №3 | 300 |  |  |  |
| №4 | 271 |  |  |  |
| Итого по КТП №3 | 571 | 2х630 | 0,99 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №4 |  |  |  |  |
| №10 | 421 |  |  |  |
| Итого по КТП №4 | 421 | 2х630 | 0,73 | Без ограничений |
| КТП №5 |  |  |  |  |
| №7 | 269 |  |  |  |
| №8 | 282 |  |  |  |
| Итого по КТП №5 | 551 | 2х630 | 0,95 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №6 |  |  |  |  |
| №2 | 38 |  |  |  |
| №2а | 38 |  |  |  |
| КНС | 92 |  |  |  |
| Итого по КТП №6 | 167 | 2х250 | 0,73 | Без ограничений |
| КТП №7 |  |  |  |  |
| №54 | 11 |  |  |  |
| №1б | 262 |  |  |  |
| Итого по КТП №7 | 273 | 2х400 | 0,74 | Без ограничений |
| КТП №8 |  |  |  |  |
| №1а | 355 |  |  |  |
| ВНС | 78 |  |  |  |
| Узел учета | 2 |  |  |  |
| Итого по КТП №8 | 434 | 2х630 | 0,75 | Без ограничений |
| КТП №9 |  |  |  |  |
| №12 | 264 |  |  |  |
| №13 | 264 |  |  |  |
| №16а | 75 |  |  |  |
| Итого по КТП №9 | 602 | 2х630 | 1,04 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №10 |  |  |  |  |
| №16 | 167 |  |  |  |
| №14 | 406 |  |  |  |
| Итого по КТП №10 | 573 | 2х630 | 0,99 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №11 |  |  |  |  |
| №15 | 227 |  |  |  |
| №23 | 113 |  |  |  |
| №39 | 150 |  |  |  |
| Итого по КТП №11 | 489 | 2х630 | 0,84 | Без ограничений |
| КТП №12 |  |  |  |  |
| №17 | 249 |  |  |  |
| №18 | 138 |  |  |  |
| №22 | 167 |  |  |  |
| Итого по КТП №12 | 554 | 2х630 | 0,96 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №13 |  |  |  |  |
| №55 | 83 |  |  |  |
| №56 | 83 |  |  |  |
| №57 | 75 |  |  |  |
| Итого по КТП №13 | 240 | 2х400 | 0,65 | Без ограничений |
| КТП №14 |  |  |  |  |
| №19 | 406 |  |  |  |
| №22а | 53 |  |  |  |
| Итого по КТП №14 | 459 | 2х630 | 0,79 | Без ограничений |
| КТП №15 |  |  |  |  |
| №20 | 227 |  |  |  |
| №21 | 227 |  |  |  |
| Итого по КТП №15 | 453 | 2х630 | 0,78 | Без ограничений |
| КТП №16 |  |  |  |  |
| №24 | 249 |  |  |  |
| №25 | 138 |  |  |  |
| №28 | 168 |  |  |  |
| Итого по КТП №16 | 555 | 2х630 | 0,96 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №17 |  |  |  |  |
| №27 | 227 |  |  |  |
| №29 | 113 |  |  |  |
| №31 | 49 |  |  |  |
| Итого по КТП №17 | 389 | 2х630 | 0,67 | Без ограничений |
| КТП №18 |  |  |  |  |
| №26 | 449 |  |  |  |
| №28а | 60 |  |  |  |
| Итого по КТП №18 | 509 | 2х630 | 0,88 | Без ограничений |
| КТП №19 |  |  |  |  |
| №33 | 376 |  |  |  |
| №33а | 30 |  |  |  |
| №34 | 168 |  |  |  |
| Итого по КТП №19 | 574 | 2х630 | 0,99 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №20 |  |  |  |  |
| №52 | 113 |  |  |  |
| Итого по КТП №20 | 113 | 2х160 | 0,77 | Без ограничений |
| КТП №21 |  |  |  |  |
| №30 | 227 |  |  |  |
| №35 | 311 |  |  |  |
| №36 | 30 |  |  |  |
| Итого по КТП №21 | 569 | 2х630 | 0,98 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №22 |  |  |  |  |
| №32 | 443 |  |  |  |
| №32а | 41 |  |  |  |
| Итого по КТП №22 | 485 | 2х630 | 0,84 | Без ограничений |
| КТП №23 |  |  |  |  |
| №49 | 457 |  |  |  |
| №50 | 38 |  |  |  |
| №51 | 11 |  |  |  |
| Итого по КТП №23 | 506 | 2х630 | 0,87 | Без ограничений |
| КТП №24 |  |  |  |  |
| №48 | 167 |  |  |  |
| Итого по КТП №24 | 167 | 2х250 | 0,72 | Без ограничений |
| КТП №25 |  |  |  |  |
| №47 | 519 |  |  |  |
| №47а | 30 |  |  |  |
| Итого по КТП №25 | 549 | 2х630 | 0,95 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №26 |  |  |  |  |
| №43 | 138 |  |  |  |
| №44 | 138 |  |  |  |
| №45 | 138 |  |  |  |
| №46 | 167 |  |  |  |
| Итого по КТП №26 | 581 | 2х630 | 1,00 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №27 |  |  |  |  |
| №42 | 569 |  |  |  |
| №46а | 30 |  |  |  |
| Итого по КТП №27 | 599 | 2х630 | 1,03 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №28 |  |  |  |  |
| №41 | 569 |  |  |  |
| №42а | 30 |  |  |  |
| Итого по КТП №28 | 599 | 2х630 | 1,03 | Допустимо в течение 8 часов |
| КТП №29 |  |  |  |  |
| №40 | 120 |  |  |  |
| №38а | 41 |  |  |  |
| Итого по КТП №29 | 161 | 2х250 | 0,70 | Без ограничений |
| КТП №30 |  |  |  |  |
| №37 | 395 |  |  |  |
| №38 | 167 |  |  |  |
| Итого по КТП №30 | 562 | 2х630 | 0,97 | Допустимо в течение 8 часов |
| Всего: | 13792 |  |  |  |

4	Выбор сечения кабельных линий 10 кВ

.

В соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 п.7.2.6 «В распределительных сетях 10(6) кВ кабели с алюминиевыми жилами при прокладке их в траншеях рекомендуется принимать сечением не менее 70 мм2».

Сечения кабельных линий 10 кВ микрорайона «Южный» выбраны по экономической плотности тока в нормальном режиме и проверены по длительно допустимому току в аварийном и послеаварийном режимах, а также по допустимому отклонению напряжения.

На период первого и второго этапов строительства микрорайона «Южный» для обеспечения питания РП №1 от временных BJT 10 кВ предусматривается использование КЛ 10 кВ РП №1 - КТП №30. В связи с этим для КЛ 10 кВ РП №1 - КТП №30 принят кабель сечением 240 мм2, соответствующий проверке по длительно допустимому току в аварийном и послеаварийном режимах, а также по допустимому отклонению напряжения.

7	Электротехнические решения по РП и КТП

Согласно Технического задания на разработку документации на электроснабжения микрорайона «Южный», проектом предусматривается строительство двух распределительных пунктов 10 кВ и потребительских трансформаторных подстанций. Питание распределительных пунктов №1,2 осуществляется от подстанции 110кВ Научная.

Здания РП-10кВ №1,2 принимаются производства ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» в блочно-модульном исполнении с двумя секциями шин. В зданиях РП-10кВ устанавливаются шкафы серии КРУ-СЭЩ-63 с вакуумными выключателями с пружинными приводами на переменном токе. В помещении РУ-10кВ будет предусмотрено:

- естественная и принудительная вентиляция;

- отопление, освещение;

- автоматика обогрева высоковольтного оборудования.

На ПС 110кВ Научная в линейных ячейках 10rВ, предназначенных для подключения РП-10кВ №1,2, установлены трансформаторы тока 300/5А, которые не проходят по номинальному току. Согласно расчетам, выполненным ОПЭС, необходима замена трансформаторов тока в данных ячейках.

Двухтрансформаторные потребительские подстанции предусматриваются с герметичными силовыми трансформаторами типа ТМГ-СЭЩ ЗАО «ГК «Электрощит» -ТМ Самара». Согласно расчетам в проекте будут применены трансформаторы мощностью 630, 400, 250, 160 кВА с группой соединения обмоток Д/Yн-11 с кабельными высоковольтными вводами. Количество отходящих линий 0,4 кВ определилось в соответствии с нагрузкой силовых потребителей электроэнергии и нагрузок осветительной сети.

Для трансформаторных подстанций и РП-10кВ №1,2 предусматривается заземляющее устройство, которое выполняется заглубленным из полосовой стали. ЗУ укладывается на дно траншеи по периметру фундамента здания РП-10кВ №1,2 или ТП. Внешнее ЗУ соединяется с внутренним ЗУ.

Для защиты оборудования от волн перенапряжений, проектом предусматривается установкам в линейных ячейках ограничителей перенапряжений.

Для защиты зданий РП-10кВ №1,2 от прямых ударов молнии, на крыше зданий выполняется молниеприемная сетка со спусками по периметру крыши зданий.

8	Решения по релейной защите РП

Настоящий раздел выполнен в составе проекта «ПИР Строительство КЛ-10/0,4 кВ мкр. Южный, п.Зональный» на основании технического задания Приложение № 4 к договору № 292 от 20.02.2014г.

По данному титулу рассматривается релейная защита и автоматика на присоединениях РП-1 и РП-2 10 кВ. В РП-1 и РП-2 мкр. «Южный» в здании блочно-модульного типа с двумя секциями предусматриваются: 2 ячейки вводные, ячейка секционного выключателя, 2 ячейки ТСН, 8 линейных ячеек.

В ячейках РУ-10 кВ необходимо предусмотреть микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики серии БМРЗ на переменном оперативном токе фирмы ООО НТЦ «Механотроника». Питание цепей релейной защиты и управления БМРЗ осуществляется с помощью комбинированного блока питания по току и напряжению (БПК).

Релейная защита и автоматика присоединений РП-1 и РП-2 10кВ предусматривается в соответствии с ПУЭ, ПТЭ, руководящими указаниями, типовыми работами и «Нормами технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750кВ» СТО 56947007-29.240.10.028-2009 от 13.04.09 ОАО «ФСК ЕЭС».

РП-1 и РП-2 подключаются кабельными линиями к существующим ячейкам 10 кВ 1 и 2 секциям шин (ячейки №16, №14- 1 сш, №15, №17 - 2 сш) ПС 110/35/10 кВ Научная. На ПС Научная тип оперативного тока - постоянный 220 В.

В существующих ячейках 10 кВ установлены терминалы типа Сириус - 2Л фирмы ЗАО «Радиус-Автоматика», в состав которых входят следующие устройства РЗА: токовая отсечка, максимальная токовая защита, защита от замыканий на землю, автоматика управления выключателем (АУВ), УРОВ.

Существующие защиты Сириус-2Л обеспечивают защиту от междуфазных КЗ, от замыканий на землю на кабельных линиях 10 кВ со стороны ПС 110/35/10 кВ Научная.

9	Строительные решения РП и КТП

Здание трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) предусмотрены заводского изготовления с металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из листового металла и панелей «сэндвич» соответственно.

Фундамент под ТП предусмотрен из монолитных железобетонных стен выполняемых по монолитной железобетонной плите днища толщиной 100 мм. Для исключения сил морозного пучения предусматривается замена естественного грунта непучинистым (крупнозернистый песок или песчано-гравийная смесь). Для исключения попадания внутрь короба, образованного стенами фундамента и днищем, грунтовых и поверхностных вод предусматривается гидроизоляция стен и плиты днища составом «Пенетрон». Цоколь окрашивается органосиликатной композицией ОС-12-ОЗ (RAL 7004) и закрывается с верху сливом из оцинкованной стали. Вокруг здания ТП выполняется бетонная отмостка с бортовым камнем

Фундамент под РП предусмотрен свайный с высоким ростверком. Длина свай определяется геологическими условиями площадки строительства. Ростверк монолитный железобетонный По ростверку выполнена раскладка одного ряда блоков стен подвалов (ФБС). По верху которых выполнен монолитный железобетонный пояс, служащий одновременно и перемычками в местах проходов между отсеками фундамента. Под всем зданием предусмотрена монолитная железобетонная плита по подготовке из непучинистого грунта. Вокруг здания выполняется бетонная отмостка с бортовым камнем. Бетонные стены фундамента (цоколь) окрашиваются органосиликатной композицией ОС-12-ОЗ (RAL 7004) или закрываются металлическим сайдингом и перекрываются сливом из оцинкованной стали.

Для подвода кабелей к оборудованию предусматривается использование полиэтиленовых труб выходящих за пределы отмостки на 0,5 м.

10	Решения по сетям связи

Настоящий раздел выполнен на основании технического задания на разработку проектной и рабочей документации по объекту «ПИР Строительство KJI-10/0,4 кВ мкр. Южный, п.Зональный».

- Характеристика проектируемых сетей связи

Сети связи предусматриваются в следующем объеме:

- организация канала диспетчерской связи с распределительного пункта (РП) №1 в ЦУС ОАО «ТРК» (ул. Энергетическая, 2);

- организация канала диспетчерской связи с РП №2 в ЦУС ОАО «ТРК» (ул. Энергетическая, 2).

- Организация диспетчерских каналов связи

Диспетчерские каналы связи организуются для передачи диспетчерских команд с ДП ЦУС ОАО «ТРК» на РП микрорайона Южный для обеспечения надежного электроснабжения и качества электрической энергии.

Для организации диспетчерских каналов связи с РП№1 и №2 микрорайона Южный (п. Зональный) в ЦУС ОАО «ТРК» (г. Томск, ул. Энергетическая, 2) предусматривается использование УКВ-радиостанций. Для этих целей, на РП№1 и РП№2, предусматривается установка УКВ-радиостанций с антеннами, имеющими круговую диаграмму направленности.

Голосовая информации, с распределительных пунктов, передается на существующую центральную УКВ-радиостанцию, расположенная в ЦУС ОАО «ТРК».

Для электропитания УКВ-радиостанций предусмотрен источник бесперебойного питания на 12 В.

Инв. № подл. I Подп и дата I Взам. инв. №

11	Решения ТМ и АСКУЭ

11.1	Соответствие проектных решений действующим нормам и правилам техники безопасности

Проектные решения соответствуют требованиям электробезопасности, регламентированным ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.6-75, ГОСТ 12.2.007.7-83, ГОСТ 12.2.007.8-75, ГОСТ 12.2.007.14-75 «Изделия электротехнические. Требования к безопасности», требованиям к пожаробезопасности, регламентированным ГОСТ 12.1.004-91, «Пожарная безопасность. Общие требования», действующим, нормам и правилам взрывобезопасности.

Технические средства телемеханики и АСКУЭ должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечивалась их безопасная эксплуатация и техническое обслуживание. Безопасность при эксплуатации оборудования обеспечивается проведением следующих мероприятий:

- размещением оборудования с обеспечением необходимого для обслуживания пространства;

- соблюдением нормативных расстояний от рабочих мест до эвакуационных выходов;

- устройством заземления;

- выбором марок кабелей, проводов и способа прокладки;

- выбором установок автоматических выключателей защиты сети от токов короткого замыкания и перегрузки;

- оборудованием помещений индивидуальными средствами пожаротушения.

Электрические цепи силовых и других линий на напряжение до 1000 В, а также электроустановки должны быть смонтированы по правилам ПУЭ, и соответствовать ГОСТ 12.1.019-09.

Заземление оборудования должно быть надёжно соединено с контуром заземления. Сопротивление контура заземления не должно превышать 4 Ом. Для исключения возможности выхода из строя оборудования во время грозы, контур заземления здания не должен входить в систему молниезащиты и являться молниеприёмником.

Защита от косвенного прикосновения обеспечивается изоляцией токоведущих частей в соответствии с заводскими стандартами на оборудование и кабельные трассы и уровнями напряжения в сетях.

12	Автоматизированный учёт электроэнергии

12.1	Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации являются РУ 10 кВ Распределительных пунктов №1 и №2 и КТПН 10/0,4 кВ (30шт.) в мкр. Южный пос. Зональный.

В состав программно-технического комплекса (ПТК) для АСКУЭ РП 10 кВ и КТПН 10/0,4 кВ входят:

- первичные преобразователи - трансформаторы тока и напряжения;

- первичные средства учёта - цифровые счётчики электроэнергии, с выходом на шину передачи данных по интерфейсу RS-485;

- интерфейсный промышленный контроллер для сбора, обработки, накопления, хранения и передачи информации (УСПД);

- каналообразующая аппаратура и аппаратура связи;

- коммуникационное оборудование, обеспечивающее связь с нижним, средним и верхним уровнем АСКУЭ по каналам связи.

Коммерческий учёт электроэнергии устанавливается:

- в РП 10 кВ на отходящих присоединениях;

- в КТПН 10/0,4 кВ на отходящих присоединениях 0,4 кВ.

В РП 10 кВ №1 и №2 многотарифные счётчики электрической энергии устанавливаются в ячейках. Информация со счётчиков, обвязанных по последовательному интерфейсу, передаётся в шкаф УСПД, размещаемый в помещении РП и далее по каналам связи с использованием GSM модемов в ЦЭС ОАО «ТРК».

В КТПН 10/0,4 кВ устанавливаются навесные шкафы с установленными в них счётчиками, УСПД, модемом. Информация с УСПД с помощью модема также передаётся в ЦЭС ОАО «ТРК».

Приём информации осуществляется на существующие автоматизированные рабочие места (АРМ) специалистов службы АСКУЭ ОАО «ТРК».

12.4 Метрологическое обеспечение АСКУЭ

12.4.1 Общие положения

В соответствии с ГОСТ Р 8.596 -2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения» измерительные системы (ИС) являются разновидностью средств измерений и на них распространяются все общие требования к средствам измерений (СИ).

Деятельность метрологических служб по метрологическому обеспечению ИС регламентируют документацией, включающей в себя стандарт, указанный выше, ГОСТ 27300, РД 34.11.202-95 и другие документы, в которых установлена специфика метрологического обеспечения ИС и измерительных каналов (ИК).

Метрологическое обеспечение СИ и ИК должно соответствовать требованиям закона РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и вышеуказанного ГОСТ Р 8.596 -2002.

Согласно требованиям п.п. 3,5 Главы 1 Закона РФ от 26.06.2008 №102-ФЗ измерения осуществляемые с использованием АСКУЭ на РП 10 кВ и КТПН 10/0,4 кВ в мкр. Южный относятся к сфере государственного регулирования (ГР).

- Требования к метрологическому обеспечению

Метрологическое обеспечение средств АСКУЭ основано на выполнении метрологических мероприятий и работ, необходимых для обеспечения качества измерений, важнейшей характеристикой которого является единство измерений.

Метрологическое обеспечение измерений регламентируется нормативными и методическими документами (Законы РФ, Гражданский кодекс РФ, стандарты, правила, положения, инструкции, рекомендации, указания, ведомственные приказы и др.).

Метрологические характеристики измерительного канала ИС определяются классом точности ТТ, ТН, измерительного прибора и сопротивлением кабельных линий от ТТ и ТН до прибора. Технические средства, обеспечивающие передачу измерительной информации от ИИК на ИВК, не оказывают влияния на метрологические характеристики измерительных каналов.

В соответствии с ГОСТ Р 8.596 - 2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения» метрологическое обеспечение должно включать в себя:

-	нормирование, расчёт метрологических характеристик измерительных каналов;

- метрологическую экспертизу технической документации на ИК подстанции;

- метрологическую аттестацию ИК измерительных систем;

- оформление паспортов-протоколов на измерительные каналы;

- разработку и аттестацию методики выполнения измерений (МИ) и методики калибровки;

- метрологический надзор за выпуском, монтажом, наладкой, состоянием и применением ИС;

- испытания ИС с целью утверждения типа средств измерений и внесению АСКУЭ в Федеральный реестр СИ с получением Свидетельства об утверждении типа СИ;

- сертификацию ИС;

- поверку и калибровку ИС.

В соответствии с РД 34.11.202-95 «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем» организация и порядок проведения метрологической аттестации» основными задачами при проведении метрологической аттестации являются:

- определение номенклатуры и их оценка;

- установление соответствия MX требованиям технического задания или технических условий;

- установление номенклатуры MX ИК подлежащих контролю (поверке и (или) калибровке);

- установление межповерочных и межкалибровочных интервалов;

- ведомость технических и эксплуатационных документов;

- общее описание комплекса телемеханики;

- спецификация оборудования;

- описание комплекса технических средств, в т.ч. техническая документация на отдельные компоненты аппаратуры.

- руководства пользователя для работы с программным обеспечением;

- руководство по монтажу и наладке аппаратуры и программного обеспечения; программы и методики испытаний при вводе в эксплуатацию; протоколы наладки ПТК.

Согласно «Положению о технической политике в электросетевом комплексе РФ»:

- измерительные трансформаторы тока должны иметь обмотку для целей АСКУЭ отдельную от цепей ТМ и др.;

- трансформаторы тока с классами точности обмоток для целей АСКУЭ - не хуже 0,5S;

- трансформаторы напряжения для целей АСКУЭ - не хуже 0,5;

- счётчики электрической энергии для присоединения с уровнем напряжения 6-10 кВ и ниже - не хуже 0,5S.

4.3.2. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВт.

Наружные сети электроснабжения проекта планировки территории участков жилой застройки в поселке Зональный запроектированы на основании архитектурно-строительной и санитарно-технической частей проекта, ПУЭ, СП 31-110-2009 (проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий).

По степени надежности электроснабжения 10-ти и 17-ти-этажные жилые дома относятся к следующим категориям: лифты, эвакуационное освещение, противопожарные устройства– потребители I категории, остальные электроприемники – II категории.

Напряжение н/в сети принято 380/220В.

Учет электроэнергии осуществляется четырехпроводными счетчиками электронного типа, установленных на ВРУ.

Электрическая нагрузка составляет: Ру = 18 390 кВт.

Электроснабжение жилого комплекса выполнено кабелями с разных секций шин запроектированный комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН-10/0,4 кВ. Кабель прокладывается в земляной траншее. При пересечении с другими коммуникациями кабель проложить в полиэтиленовой трубе низкого давления.

Проходы кабелей через стены выполнить через отрезки неметаллических труб. Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом.

Ввод в здание до ВРУ выполнить в металлической трубе. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.

Для защиты при косвенном прикосновении в ТП кабельные муфты, оболочка и броня питающих кабелей должны быть присоединены к глухозаземленнойнейтрали источника питания. Сечение медных защитных проводников при этом для н/в кабелей – S/2 кв.мм. На вводах в жилой дом металлическую трубу, оболочку и броню присоединить к ГЗШ.

4.3.3. Наружные сети наружного освещения

Наружные сети наружного электроосвещения проекта планировки территории участков жилой застройки в поселке Зональный запроектированы на основании архитектурно-строительной и санитарно-технической частей проекта, ПУЭ, СП 31-110-2009 (проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий).

Проектом предусмотрено освещение внутриквартальной территории, включающее в себя освещение въездов, проездов, пешеходных дорожек, игровых и спортивных площадок.

В качестве светильников наружного освещения предусмотрены светильники с лампой ДнаТ-70 Вт, устанавливаемые на металлических опорах.

Для питания светильников предусмотрен кабель типа АВБбШв , прокладываемый в траншее. В месте пересечения с другими коммуникациями, кабель проложить в полиэтиленовых трубах низкого давления. 
.Для защиты при косвенном прикосновении оболочка и броня питающих кабелей, опоры наружного освещения и щитки, встраиваемые в опору наружного освещения должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания медным многожильным проводом марки МГ сеч. 10 кв.мм.

4.4 Сети связи

4.4.1. Наружные сети телефонизации, радиофикации, диспетчеризации

Проектом наружных сетей связи предусмотрены следующие виды слаботочных устройств:

1. Городская телефонизация.

2. Наружные сети радиофикации.

3. Диспетчеризация лифтов.

4.4.2. Городская телефонизация

Наружные сети телефонизации запроектированы согласно технических условий за N 112-01/14 от 30/01/2014, выданных ЗАО «Неотелеком» и предоставленных Заказчиком.

Предусмотрено строительство телефонной канализации 4 канала из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 110 мм от ПСЭ 71/30 , расположенной в жилом доме по ул. Нефтяная,7 с установкой ж/д колодцев малого типа до проектируемого жилого дома N 3 (строительный номер). Предусмотрена прокладка соединительной линии типа ОКДН-24х4Е-2,7 от ПЭС 71/9, расположенной по ул. Тверская,14 до ПЭС71/30. Строительство внутриквартальной телефонной канализации предусмотрено из жестких полиэтиленовых труб диаметром 110 мм с установкой колодцев малого типа.

В квартирах предусмотрена комплексная сеть (телефон, компьютер, интернет).

4.4.3. Наружные сети радиофикации

Наружные сети радиофикации запроектированы согласно технических условий за N 29/01 от 2014г, выданных Томским филиалом ОАО "Ростелеком" и предоставленных Заказчиком.

ЗАО "Неотелеком" по собственной СПД подключает вновь организованный канал к оборудованию (конвертер IP/СПВ производства компании "НАТЕКС").

В квартирах предусмотрена установка радиорозеток не далее 1 м от электророзеток. Подключение провода ПРВВМнгLS-2х1,2 выполняется шлейфом безразрывно.

4.4.4. Наружные сети диспетчеризации

Наружные сети диспетчеризации запроектированы согласно технических условий. за N 1085 от 28.02.2014, выданных ООО "Томская лифтовая компания".  Согласно письма за N 855 от 20.02.2014г, выданных ЗАО "ТОМДОМ", для качественного и оперативного обслуживания предусмотрен промежуточный диспетчерский пункт в жилом доме N5 (строительный номер).

Диспетчеризация выполнена воздушной линией по стойкам с подвеской полевого провода типа П-274-2х0,5мм.

ГЛАВА V. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ.

5.1 Общие сведения о проектируемом объекте.

Отведенный под проектирование участок располагается за пределами южной границы г. Томска. Район состоит из трех участков, общей площадью 70,88 га.  С юга район граничит с имеющейся индивидуальной застройкой пос. Зональная Станция, с севера примыкает к району Степановка г. Томска. С востока и запада район ограничен небольшими лесными массивами. Рельеф местности - пологий волнистый. Вблизи северно-восточной границы территории находится небольшой водоем - река Безымянная. Дорожное сообщение - грунтовая дорога соединяющая пос. Зональная Станция и Степановку. Какая-либо застройка отсутствует, участки имеют сельскохозяйственное назначение.

На текущий период времени территория участка свободна от капитальной застройки.

Инженерное оборудование отсутствует.

На рассматриваемой территории произрастают кустарники и плодово-ягодные насаждения.

Животный мир представлен синантропными видами животных (серая крыса, домовая мышь) и птицами городского орнитологического комплекса.

5.2 Ограничение по природопользованию

На участке планируемого размещения микрорайона и в непосредственной близости от него отсутствуют особо охраняемые природные территории.

На данной территории отсутствуют сведения о нахождении здесь объектов историко-культурного наследия. Здесь не обитают редкие, исчезающие и охраняемые животные, не произрастают редкие виды растений.

Рассматриваемый участок расположен за пределами санитарно-защитных зон производственных объектов.

В экологическом отношении участок характеризуется нормальным радиационным фоном, средней степенью загрязнения почво-грунтов, а также слабым загрязнением воздушной среды и повышенной устойчивостью к внешним воздействиям.

5.3 Оценка воздействия на компоненты окружающей среды

При реализации настоящего проекта будет оказываться комплексное воздействие на природные компоненты окружающей среды.

Воздействие на атмосферный воздух

В период строительства источниками загрязнения являются двигатели автотранспорта и строительной техники, передвижные сварочные и окрасочные агрегаты. При строительстве объекта выбрасываемыми загрязняющими веществами (ЗВ) являются: диоксиды азота, серы, оксид углерода,  углеводороды, сажа, сварочный аэрозоль (оксиды марганца, железа, фтористый водород), взвешенные вещества, ксилол, уайт-спирит. Эти выбросы кратковременные, поэтому расчет не проводится.

В период эксплуатации источниками загрязнения являются автомобили, размещаемые в гаражах-стоянках и на гостевых парковках.

Автотранспорт, выезжающий со стоянок, является источником выделения в составе выхлопных газов токсичных компонентов: диоксида азота и серы, оксида углерода,  бензина. В разделе 40-08 –ООС выполнены расчеты выбросов образующихся от автомобилей, разъезжающих с парковок и из гаражей. Проведенный расчет рассеивания показал, что сама застройка, со значительным количеством стоянок открытого и закрытого типа, вносит не значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха.  Для «оздоровления» состояния атмосферного воздуха необходима посадка зеленых насаждений, в частности деревьев лиственных пород.

Воздействие на почвы и грунты

Наибольшее воздействие на почвы оказывают следующие виды строительных работ: планировка территории, устройство фундаментов и подвалов жилого дома, прокладка инженерных сетей. Почвенные горизонты в местах размещения домов и сооружения инженерных сетей будут сниматься, складироваться в специально отведённых местах и в дальнейшем использоваться при посадке зелёных насаждений и благоустройстве территории.

В целях снижения негативного воздействия на почвенный покров, а также на грунтовые и поверхностные воды работы необходимо выполнять только исправными механизмами, исключая проведение ремонта техники, связанного с заменой масел и других горюче-смазочных материалов.

Воздействие на растительность и животный мир

Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение дворовых пространств проектируемого района.

Ассортимент деревьев и кустарников подобран с учетом местных климатических условий, а размещение насаждений выполнено с учетом проектируемых и существующих инженерных сетей.

Общая площадь озеленения составляет 18,54 Га.

Образование отходов и обращение с ними

В период строительства образуются отходы в виде боя кирпича, остатков песчано-гравийной смеси, остатков от железобетонных изделий и цемента, куски битума, брак  из асфальтобетонной смеси.

Образующиеся строительные отходы по мере их накопления предусмотрено вывозить в согласованные места их размещения.

Количество отходов, образующихся при эксплуатации микрорайона, определено в соответствии со «Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления».

Количество твердых бытовых отходов определено укрупнено (расчеты приведены в томе 40-08-ООС). Более точные расчеты будут выполнены при разработке проектной документации на каждый объект микрорайона.

Для сбора бытового мусора во дворах и вблизи предприятий розничной торговли устанавливаются мусорные контейнеры (объём 1 м3) на специально оборудованной площадке. Твердые бытовые отходы подлежат вывозу специальным автотранспортом.

5.4 Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработанными газами автотранспортной техники является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка систем подачи и ввода топлива. При проведении технического обслуживания дорожных машин и строительных механизмов особое внимание уделяется контрольным и регулировочным работам по системе питания и зажигания. Соблюдение этих мер определяет более полное сгорание топлива, позволяет снизить его расход, уменьшить выброс в атмосферу  токсичных веществ и отработанных газов.

Запрещается заправка строительно-дорожной техники и автотранспорта на площадке строительства.

В период  выполнения строительно-монтажных работ планируется осуществление контроля за соблюдением допустимого уровня шума на территории жилой застройки. При необходимости снижения уровня шума при работе строительной техники будут использованы:

- технические средства борьбы с шумом (применение технологических процессов с меньшим шумообразованием);

- защитные акустические устройства (шумоизоляция, ограждения, специальные помещения для источников звука);

- организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение времени работы).

Для сваебойных машин целесообразно применение защитных кожухов, выполненных из многослойных материалов, свинцовой фольги, стекловолокна, стальной и медной сетки, с помощью которых уровень шума может быть снижен на 25 дБА.

Целесообразно также ограничение времени работы сваебойных агрегатов с 8 до 17 часов.

В период эксплуатации проектируемые объекты не является источниками повышенного уровня шума.

Выполняемое благоустройство, прежде всего, посадка зелёных насаждений улучшит существующее качество атмосферного воздуха.

Мероприятия по предотвращению подтопления и по охране вод

В проекте заложены следующие мероприятия по устранению подтопления здания жилого дома и прилегающей к нему территории:

1. Создание зоны озеленения. Это мероприятие позволяет заметно уменьшать в вегетационный период запасы влаги в почво-грунтах .

2. Строительство парковки для автомобилей, проездов  из асфальтобетона и тротуаров  из тротуарной плитки. Это мероприятие повышает величину испаряемой способности влаги с поверхности участка, на котором расположено жилое здание.

3. Водопровод исполняется из полиэтиленовых труб на сварке, что исключает утечки, имевшие место при использовании стальных труб.

Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова

В целях снижения негативного воздействия на почвенный покров, а также на грунтовые и поверхностные воды строительные работы предусматривается выполнять только исправными механизмами, исключая проведение ремонта техники, связанного с заменой масел и заправкой горюче-смазочных материалов.

В целом же отрицательное воздействие объекта в штатных условиях окажется незначительным по степени и характеру проявления и не скажется на состоянии почвенно-растительного покрова.

Мероприятия по охране животного мира

Создаваемые зелёные насаждения привлекают представителей животного мира, прежде всего, городских птиц, для которых население устраивает скворечники и площадки для кормления. Эти меры повышают разнообразие животного мира участка застройки.

Организация экологического мониторинга

В связи с незначительными объемами выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительно-монтажных работ и нецелесообразностью контроля выбросов в период эксплуатации, нет необходимости организации контроля над выбросами загрязняющих веществ.

В процессе эксплуатации жилого дома будет предусмотрен визуальный мониторинг с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм участка размещения жилого дома, а также будут реализованы следующие меры:

- слежение за состоянием инженерных сетей, повреждение которых может способствовать загрязнению подземных вод и почво-грунтов;

- слежение за своевременным вывозом бытовых отходов от жилищ, включая крупногабаритные отходы.

Условия сохранения окружающей природной среды

При организации строительного производства на объектах необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды, которые должны включать:

- благоустройство территории строительства;

- предотвращение вредных выбросов и сбросов в почву, воды и атмосферу;

- своевременный вывоз образующихся отходов.

На площадках строительства и в непосредственной близости от нее не допускается непродуманное сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпки грунтом корневых шеек растущих деревьев и кустарников. Выпуск воды со строительных площадок непосредственно на рельеф местности не допускается.

При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего использования, должен предварительно сниматься и складироваться и специально отведенных местах. Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений почвенно-растительного покрова.

При производстве строительно-монтажных работ на объектах должны быть соблюдены требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха. Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей.

В летнее время территории стройплощадок должны периодически поливаться водой для исключения подъема пыли.

Автотранспорт, выезжающий с площадки строительства, при необходимости, подвергается мойке (особенно их колеса), для предотвращения вывоза грязи на прилегающие дороги.

Территория стройплощадок ограждается и освещается по периметру.

Основное воздействие застройки микрорайона на окружающую среду осуществляется при производстве строительно-монтажных работ. В период эксплуатации микрорайона воздействие на окружающую среду связано с образованием отходов и выбросами выхлопных газов.

При соблюдении требований природоохранного законодательства, санитарно-гигиенических норм и выполнении проектных решений полностью, реализация проекта по застройке микрорайона не окажет ощутимого влияния на окружающую среду.

ПРИЛОЖЕНИЯ